附件1

- 浙江省金属非金属露天矿山建设项目

- 安全设施设计编写提纲

- 1. 设计依据

- 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明文件

列出采矿许可证及矿区范围批复（采矿权出让合同）、项目立项及新建矿山联合踏勘情况。

- 1.2 设计依据的安全生产法律、法规、规章和规范性文件

列出设计依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。应按照国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、规范性文件分层次列出，并标注其文号及施行日期，每个层次内按发布时间顺序列出；依据的文件应为现行有效。

- 1.3 设计采用的主要技术标准

列出设计采用的技术性标准。按照国家标准、行业标准和地方标准分层次列出，标注标准代号；每个层次内按照标准发布时间顺序排列；采用的标准应为现行有效。

- 1.4 其他设计依据

列出建设项目安全设施设计依据的地质报告（包括专项工程和水文地质报告）、可行性研究报告、安全预评价报告、相关的工程地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告等，并标注报告编制单位和编制时间。

- 2. 工程概述

- 2.1 矿山概况

⑴简要说明建设单位简介、隶属关系、历史沿革等。

⑵简述矿区自然概况（包括矿区的气候特征、地形条件、区域经济地理概况、地震资料、历史最高洪水位等），矿山交通位置（给出交通位置图），周边环境，采矿权位置坐标、面积、开采标高、开采矿种等。

- 2.2 矿床地质与开采技术条件

- 2.2.1 矿区地质及开采技术条件

⑴说明矿床在区域地质单元中的构造位置，矿区主要地层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征，矿床成因类型。

⑵简述矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围岩。

⑶简要说明本项目的水文地质，包括气候、地形、地表水的汇水面积、水位、流量，含水层、隔水层、导水构造的性质、分布、埋藏条件及与矿体的空间关系，含水层的补给、径流和排泄条件，积水的旧井巷、老采区、地表水对矿床充水的影响，完成的水文地质工作及其成果或结论。

⑷简要说明本项目的工程地质，包括工程地质岩组划分，岩体质量评价指标，主要不良地质体描述，主要物理力学参数。

⑸简要说明本项目的环境地质，包括地震区划，地质灾害特征（种类、规模及分布），其他情况（自燃、地热、高地应力、放射性等）。

⑹简要说明本项目周边环境对开采的影响情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况。

⑺列出影响本项目生产安全的主要因素，如高寒高海拔、复杂地形、高陡边坡、大水和突水风险等，并进行有针对性的说明。

- 2.2.2 矿床资源

简述地质报告或矿床模型计算的矿床资源/储量。

- 2.2.3 开采现状和周边开采情况

说明本项目性质（新建矿山、改扩建矿山），已形成的地下采空区，如果是改扩建矿山则还应说明矿山开采现状、露天采坑（边坡）状态，开采中出现过的主要水文、工程地质及地质灾害问题，以及利旧工程的基本情况及安全状况、与原生产系统的相互关系和影响。

- 2.2.4 其他

说明其他需要说明的有关情况。

- 2.3设计概况

⑴说明编制本次安全设施设计的初步设计版本。

⑵说明开采方式、开采范围、露天开采境界、生产规模及服务年限、开拓运输系统（包括坑内运输系统）、基建工程、采矿进度计划（含采矿进度计划表）、排土场（废石场）、矿山截排水系统、矿山通信及信号、矿山供水水源、矿山供配电、矿区总平面布置、工程总投资、专用安全设施投资等内容。

(3)说明申请安全生产许可证前或第一次竣工验收前应完成的基建工程和基建期。

(4)列出设计的主要技术指标，相关内容可参考表2-1。

表2-1  主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质 |  |  |  |
| 1.1 | 全矿地质资源量/储量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t |  |  |
|  | 品位 | ％ |  |  |
|  | 金属量 | 万t |  | 铁矿和非金属矿可不列 |
| 1.2 | 露天开采境界内的资源量/储量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t |  |  |
|  | 品位 | ％ |  |  |
|  | 金属量 | 万t |  |  |
| 1.3 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |
|  | 矿石体重 | t/m3 |  |  |
|  | 岩石体重 | t/m3 |  |  |
|  | 矿岩松散系数 |  |  |  |
|  | 矿石抗压强度 | MPa |  |  |
|  | 岩石抗压强度 | MPa |  |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 矿山规模 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t/a |  |  |
|  | 剥离量 | 万t/a |  |  |
|  | 采剥总量 | 万t/a |  |  |
| 2.2 | 剥采比 |  |  |  |
|  | 平均剥采比 |  |  |  |
|  | 生产平均剥采比 |  |  |  |
| 2.3 | 矿山服务年限 | a |  |  |
| 2.4 | 矿山基建时间 | a |  |  |
|  | 基建工程量 | 万t |  |  |
|  | 其中：副产矿石量 | 万t |  |  |
| 2.5 | 开拓运输方式 |  |  |  |
|  | 汽车型号 |  |  |  |
|  | 数量 | 辆 |  |  |
|  | 胶带 |  | 规格、参数 |  |
|  |  | 段 |  |  |
|  | 破碎机型号 |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |
| 2.6 | 二级矿量保有量 | 万m3 |  |  |
|  | 开拓矿量 | 万t |  |  |
|  | 备采矿量 | 万t |  |  |
| 2.7 | 矿石贫化率 | % |  |  |
| 2.8 | 矿石损失率 | % |  |  |
| 2.9 | 工作制度 | d/a |  |  |
|  |  | 班/d |  |  |
|  |  | h/班 |  |  |
| 2.10 | 露天开采最终境界 |  |  |  |
|  | 上口尺寸（长、宽） | m |  |  |
|  | 坑底尺寸（长、宽） | m |  |  |
|  | 总高度 | m |  |  |
|  | 最终边坡角 | ° |  |  |
|  | 总剥离量 | m3 |  |  |
|  | 最高开采台阶标高 | m |  |  |
|  | 最低开采台阶标高 | m |  |  |
|  | 封闭圈标高 | m |  |  |
| 2.11 | 台阶参数 |  |  |  |
|  | 最终边坡台阶高度 | m |  |  |
|  | 台阶坡面角 | ° |  |  |
|  | 并段高度 | m |  |  |
|  | 工作台阶高度 | m |  | 说明最终台阶高度 |
|  | 安全平台宽度 | m |  |  |
|  | 清扫平台宽度 | m |  |  |
|  | 运输平台宽度 | m |  |  |
|  | 工作帮的坡面角 | ° |  |  |
|  | 最小工作平台宽度 | m |  |  |
|  | 同时开采的台阶数 | 个 |  |  |
|  | 最小工作线长度 | m |  |  |
| 2.12 | 排土场（废石场） |  |  |  |
|  | 占地面积 | hm2 |  |  |
|  | 堆积总高度 | m |  |  |
|  | 总容量 | m3 |  |  |
|  | 服务年限 | a |  |  |
|  | 排土方式 |  |  |  |
|  | 排土段高 | m |  |  |
|  | 排土机型号 |  |  |  |
|  | 排土机数量 | 台 |  |  |
|  | 总边坡角 | ° |  |  |
|  | 台阶边坡角 | ° |  |  |
|  | 最小工作平台宽度 | m |  |  |
|  | 安全平台宽度 | m |  |  |
| 3 | 供电 |  |  |  |
| 3.1 | 用电设备安装功率 | kW |  |  |
| 3.2 | 用电设备工作功率 | kW |  |  |
| 3.3 | 计算负荷 |  |  |  |
|  | 有功功率 | kW |  |  |
|  | 无功功率 | kVar |  | 注明补偿后 |
|  | 视在功率 | kVA |  |  |
|  | 功率因数 | cosφ |  |  |
| 3.4 | 年总用电量 | k·kWh/a |  |  |
| 3.5 | 单位矿石耗电量 | kWh/t |  |  |

- 3. 本项目安全预评价报告建议采纳及前期开展的科研情况

- 3.1 安全预评价报告提出的对策措施与采纳情况

用表格形式列出安全预评价报告中提出的需要在安全设施设计中落实的对策措施，简要说明采纳情况，对于未采纳的应说明理由。

- 3.2 本项目前期开展的安全生产方面科研情况

叙述本项目前期开展的与安全生产有关的科研及成果，以及有关科研成果在本项目安全设施设计中的应用情况。

- 4. 安全设施设计

- 4.1 露天采场

⑴说明露天采场的境界范围、最高台阶标高、封闭圈标高、露天采场最低标高，最终边坡高度及范围；如果采用分期开采，还应说明分期的原则，首期开采的位置。

⑵说明矿山已有采空区、危险区域的分布情况和设计采取的处理方法，分析危险区域对今后开采活动的影响范围和影响程度。

⑶说明采场凿岩、装药、爆破、铲装和运输等工艺设计情况，重点说明设计的安全设施和技术措施。

⑷说明爆破安全距离界线的确定及爆破安全设施的设置。

⑸地下开采转为露天开采时，应说明对地下巷道和采空区的处理方法、设计的安全设施和措施，并说明其安全可靠性。

⑹对为保护地表构筑（建）物或地下工程留设的矿（岩）体或矿段，列出设计所确定距离和厚度，并说明今后是否回收及回收的时间等，必要时，需有分析计算。

⑺结合开采条件，对边坡进行稳定性分析计算并确定采场边坡角，并给出露天采场的边坡设计参数、边坡类型，列出安全平台、清扫平台的宽度。

⑻说明运输道路缓坡段的设置情况。

⑼露天与地下同时开采时，应说明露天边坡角、露天与地下采区的位置关系。

⑽边坡（含破碎站边坡）不稳定时，应说明处理和加固方法及加固后的稳定性。

⑾说明露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）的设置情况。

⑿说明废弃巷道、采空区和溶洞的探测设备，充填、封堵措施或隔离设施。

⒀说明溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛的设置情况。

⒁说明边坡监测的方法（或方式）及监测点的布置情况。

⒂水力开采时，应说明运矿沟槽上的安全设施（盖板、金属网等）设置情况；挖掘船开采时，应说明船上的救护设备、作业人员的救生器材的配置情况。

⒃总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.2 采场防排水系统安全设施

⑴说明为了保证采矿安全而设计的河流改道（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）和河床加固工程情况。

⑵说明露天采场封闭圈以外向露天坑汇水的面积、设置的防洪堤、拦水坝参数及其截洪能力。

⑶说明沉沙池、消能池（坝）参数，以及截水沟、排洪沟、截排水隧洞及其断面尺寸、坡度与截洪能力。

⑷说明大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水孔的各项设计参数，如间距、深度、口径及设计排水量等；采取注浆帷幕（截渗墙）堵水的，还应说明帷幕（防渗墙）平面边界、底部深度，设计需达到的渗透系数等参数。

⑸说明露天采场境界、封闭圈、封闭圈内的面积，设计暴雨频率以及相应的旱季日均降雨量、雨季日均降雨量、最大降雨量。

⑹说明露天坑内日均涌水量和最大降雨量计算过程与结果。

⑺说明排水方式、排水设备、排水管道设计情况。

⑻说明水位与流量监测系统设计情况。

⑼总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3 矿岩运输系统安全设施

- 4.3.1 铁路运输

⑴说明铁路运输的牵引方式、机车形式与规格参数、牵引的矿车或车厢规格参数、列车组成、列车的运行速度、制动距离和运行列车的数量等。

⑵说明铁路运输线路设计情况，包括安全线、避让线、制动检查所、线路两侧的限界架的设置，以及护轮轨、防溜车措施、减速器、阻车器设置情况。

⑶铁路线布置在巷道内时，还应说明巷道的水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难、支护方式和参数、主要设计参数、相关安全措施。

⑷说明运输线路的安全护栏、防护网、挡车设施、道口护栏的设置，道路岔口交通警示报警设施的设置。

⑸说明陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）、曲线轨道加固措施设置情况。

⑹总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3.2 汽车运输

⑴说明矿岩运输汽车的规格、数量、设计运行速度、道路宽度、坡度、转弯半径等。

⑵说明道路边坡的加固和防护措施。当汽车需要通过巷道运输时，还应介绍汽车运输需要穿过的巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，并说明巷道断面、支护方式和参数、设计的安全设施或者采取的技术措施。

⑶说明运输线路上设置的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置，以及矿、岩卸载点的安全挡车设施设置情况。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3.3 带式输送机运输

⑴给出带式输送机选择计算过程，说明胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度、提升任务等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式，以及各种闭锁和机械、电气保护装置。

⑵布置在巷道内的带式输送机，还应介绍巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，并说明主要的设计参数，支护方式和参数，以及巷道通风设计和消防等相关安全设施设计情况。

⑶说明带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手的设置情况。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3.4 架空索道运输

⑴说明设计采用的索道形式、设计能力、线路布置、长度与高差、支架数量与高度、跨距等。

⑵说明索道货车规格与参数、数量、有效装载量、运行速度、间隔距离、装卸载方式与设备。

⑶说明承载索的选择计算、拉紧装置、锚固装置设计，给出承载索的弦倾角、弦折角、空索倾角、重索倾角、最小折角、最大折角、挠度与安全系数。

⑷说明牵引索的选择计算和拉紧装置设计，给出安全系数。

⑸说明制动系统和控制系统等的设计情况。

⑹说明线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施。

⑺说明线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施。

⑻说明站房安全护栏的设置情况。

⑼总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3.5 斜坡卷扬运输

⑴给出斜坡卷扬系统选择计算过程，说明提升任务、斜坡倾角、坡顶和坡底标高、提升高度、提升方式（台车、串车、人车提升），提升速度、加速度、减速度，提升机卷筒和天轮直径、直径比，提升钢丝绳最大静张力和静张力差、提升容器参数，一次提升矿车数量、一次提升装载量、一次最多允许提升人员数量，以及提升钢丝绳参数、仰角、偏角和安全系数、人车断绳保险器。

⑵说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控等。

⑶说明斜坡铺轨参数、坡顶车场的阻车器、安全挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施，轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手，以及斜坡上的防止跑车装置等的设置情况。

⑷说明提升机房内的安全护栏和梯子设置情况。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.3.6 溜井及其破碎系统、独立破碎系统

- 对矿山工业广场范围内建设的溜井（平硐溜井）及其附属的破碎系统、独立破碎系统涉及的安全设施进行设计，主要包括：

⑴说明溜井及其破碎系统设计、溜井底放矿硐室的安全通道设置情况。

⑵说明溜井及其破碎系统的通风设计，包括通风系统的组成，主要通风巷道的设计参数，通风量，计算的通风阻力，选用的主通风机及局部通风机规格、数量、风量、风压等参数，通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）的设计情况，并对主风机进风口的安全护栏和防护网设置情况进行说明。

⑶说明破碎系统设置形式（固定破碎站、移动破碎站、半移动破碎站）与数量，破碎设备主要参数，简述破碎与运输系统。

⑷说明安全挡车设施、格筛和安全标志，以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板的设置情况。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.4 供配电安全设施

⑴介绍地区变配电站设施及可向本工程供电的电压、容量，供电线路截面、长度、回路数。

⑵介绍本工程供电系统接线，正常及事故情况下的运行方式，对一级负荷及保安负荷的供电方式。

⑶说明采场排水系统的供配电系统情况。

⑷说明高（低）压供配电系统中性点接地方式。

⑸说明采场供配电系统的各级配电电压等级。

⑹说明本工程总降压变电所主变压器容量及台数，列出本工程总计算负荷、采矿部分计算负荷及一级负荷计算结果。

⑺说明向采场供电的线路截面、回路数，采场架空供电线路、供电电缆以及保护和避雷设施情况。

⑻说明低压配电系统故障（间接接触）防护装置。

⑼说明直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施。

⑽说明爆炸危险场所电机车轨道的电气安全措施。

⑾说明采场高、低压供配电设备类型和高、低压电缆类型。

⑿列出短路电流计算结果，说明电气开关器件的分断能力。

⒀说明采场各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况。

⒁说明采场及排土场（废石场）照明设施情况。

⒂说明裸带电体基本（直接接触）防护设施情况。

⒃说明保护接地设施情况。

⒄说明牵引变电所接地设施情况。

⒅说明向采场供电的变配电室防火门及金属丝网门的设施情况。

⒆说明采场变配电室应急照明设施情况。

⒇说明地面建筑物防雷设施情况。

(21)总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.5 总平面布置安全设施

- 4.5.1 工业场地安全设施

⑴从矿区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响及工业场地的地质条件和采取的安全对策措施等方面对工业场地选址的安全可靠性进行说明。

⑵对工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系，工业场地内建（构）筑物与爆破危险区界线安全距离进行说明。

⑶当工业场地周边存在边坡时，应说明边坡参数、工程地质勘查情况和边坡的安全加固措施。

⑷说明为保证露天开采和工业场地安全而设计的河流改道及河床加固（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）、地表截排水（地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、台阶排水沟、截排水隧洞、沉砂池、消能池/坝等）工程设施。

⑸缺少当地历史最高洪水位资料时，应对工业场地受洪水影响的可能性进行评价。

⑹说明工业场地对周边生产生活设施的影响情况及安全对策。

⑺总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.5.2 建（构）筑物防火

说明总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等，并根据《建筑设计防火规范》（GB50016）说明其符合性。

- 4.5.3 排土场（废石场）

⑴说明周边设施与环境条件，排土场选址与勘探、排土场容积、设计参数、安全防护距离、排土场防洪、照明与监测及其他安全对策措施。

⑵说明排土工艺、服务年限、用地状况、排岩计划、设备选择等；给出安全平台、运输道路、拦渣坝、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等设计参数。

⑶对不同堆积状态条件下排土场（废石场）安全稳定性进行计算分析，并对参数选取、资料的可靠性等方面进行说明。

⑷应根据排土工艺和安全稳定性提出安全对策措施，可包括地基处理、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流拦挡设施、坍塌与沉陷防治措施和边坡监测设施等。

⑸设有废石临时堆场和倒装场时，说明堆场结构参数及安全可靠性；不设排土场（废石场）时，说明废石去向。

⑹总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.6 通信系统安全设施

⑴说明通信联络系统的设计情况，主要包括通信种类、通信系统的设置、通讯设备布置、运输道路信号系统的设备布置、电缆敷设、设备防护等。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

4.7 监测监控系统安全设施

（1）说明监测监控系统的设备种类、数量、安装位置。

（2）说明视频监控系统的设计情况，主要包括系统功能要求、系统配置方案及视频资料保存及使用要求等。

（3）总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8 个人安全防护

⑴说明矿山应按要求为员工配备的个人防护用品的规格和数量。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.9安全标志

⑴说明矿山在全矿区域内的所有生产地点应设置的符合要求的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 5. 专用安全设施

5.1根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中设计的全部专用安全设施进行列表汇总，相关内容可参考表5-1。

表5-1  专用安全设施表

| 序号 | 安全设施所在系统名称 | 安全设施描述 （列出各专用安全设施的名称、内容、应达到的使用效果，有多项设施时应分别列出） | 投资 （万元） | 说明 （说明是否要编制施工图等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场所设的边界围栏 |  |  |  |
| 2 | 铁路运输 |  |  |  |
| 3 | 汽车运输 |  |  |  |
| 4 | 带式输送机运输 |  |  |  |
| 5 | 架空索道运输 |  |  |  |
| 6 | 斜坡卷扬运输 |  |  |  |
| 7 | 破碎站 |  |  |  |
| 8 | 排土场（废石场） |  |  |  |
| 9 | 供、配电设施 |  |  |  |
| 10 | 监测设施 |  |  |  |
| 11 | 为防治水而设置的水位和流量监测系统 |  |  |  |
| 12 | 矿山应急救援器材及设备 |  |  |  |
| 13 | 个人安全防护用品 |  |  |  |
| 14 | 矿山、交通、电气安全标志 |  |  |  |
| 15 | 其他设施 |  |  |  |

5.2说明申请安全生产许可证前或第一次验收前应完成的专用安全设施。

- 6.安全管理

（1）说明对矿山的矿山安全管理机构设置、部门职能、人员(包括技术人员)配备的建议及矿山安全教育和培训的基本要求。

（2）矿山安全技术工作重点要求。

（3）说明矿山应设置的矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备。

（4）说明矿山应制定的针对各种危险事故的应急救援预案。

- 7.存在的问题和建议

- （1）提出设计单位能够预见的在项目实施过程中或投产后，可能存在并需要矿山解决或引起重视的安全生产方面的问题及解决的建议。

（2）提出设计基础资料影响安全设施设计的问题及解决问题的建议。

- 8.附件与附图

- 8.1 附件

安全设施设计依据的相关文件，主要包括采矿许可证的复印件或扫描件。

- 8.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

⑴矿山地形地质图。

⑵矿山地质剖面图（应反映典型矿体形态，数量不少于2张）。

⑶矿区总平面布置图。

⑷露天采场终了境界平面图。

⑸排土场终了图。

（6）开拓系统基建终了平面图及重要安全设施平面布置图

（7）地表防洪工程平面图。

（8）全矿（含露天）供电系统图。

附件2

- 浙江省金属非金属地下矿山建设项目

- 安全设施设计编写提纲

- 1. 设计依据

- 1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明文件

列出采矿许可证及矿区范围批复（采矿权出让合同）、项目立项及新建矿山联合踏勘情况。

- 1.2 设计依据的安全生产法律、法规、规章和规范性文件

列出设计依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。应按照国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、规范性文件分层次列出，并标注其文号及施行日期，每个层次内按发布时间顺序列出；依据的文件应为现行有效。

- 1.3 设计采用的主要技术标准

列出设计采用的技术性标准。按照国家标准、行业标准和地方标准分层次列出，标注标准代号；每个层次内按照标准发布时间顺序排列；采用的标准应为现行有效。

- 1.4 其他设计依据

列出建设项目安全设施设计依据的地质报告（包括专项工程和水文地质报告）、可行性研究报告、安全预评价报告、相关的工程地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告等，并标注报告编制单位和编制时间。

- 2. 工程概述

- 2.1 矿山概况

⑴简要说明建设单位简介、隶属关系、历史沿革等。

⑵简述矿区自然概况（包括矿区的气候特征、地形条件、区域经济地理概况、地震资料、历史最高洪水位等），矿山交通位置（给出交通位置图），周边环境，采矿权位置坐标、面积、开采标高、开采矿种等。

- 2.2 矿床地质与开采技术条件

2.2.1 矿区地质及开采技术条件

⑴说明矿床在区域地质单元中的构造位置，矿区主要地层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征，矿床成因类型。

⑵简述矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围岩。

⑶简要说明本项目的水文地质，包括气候、地形、地表水的汇水面积、水位、流量，含水层、隔水层、导水构造的性质、分布、埋藏条件及与矿体的空间关系，地下水补给、排泄条件，积水的旧井巷、老采区、地下水和地表水系的相互联系，完成的水文地质工作及其成果或结论。

⑷简要说明本项目的工程地质，包括工程地质岩组划分，岩体质量评价指标，主要不良地质体描述，主要物理力学参数。

⑸简要说明本项目的环境地质，包括地震区划，地质灾害特征（种类、规模及分布），其他情况（自燃、地热、高地应力、放射性等）。

⑹简要说明本项目周边环境对开采的影响情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况。

⑺列出影响本项目生产安全的主要因素，如高寒高海拔、复杂地形、大水和突水风险、岩体破碎、高地温、高地应力、露天转地下开采、特定条件下的延伸开采等，并进行有针对性的说明。

2.2.2 矿床资源

简述地质报告或矿床模型计算的矿床资源/储量，并用表格形式列出各中段（或分段）的资源/储量。

2.2.3 开采现状和周边开采情况

说明本项目性质（新建矿山、改扩建矿山），如果是改扩建矿山则还应说明矿山开采现状、已形成的空区，开采中出现过的主要水文-工程地质及地质灾害问题，以及利旧工程的基本情况及安全状况、与原生产系统的相互关系和影响。

2.2.4 其他

说明其他需要说明的有关情况。

- 2.3 工程设计概况

⑴说明编制本次安全设施设计的初步设计版本。

⑵简要说明开采方式、开采范围、首采中段、生产规模及服务年限、采矿方法、开拓和运输系统、充填系统、通风系统（包括空气预热、制冷降温等）、排水排泥系统、压风及供水系统、基建工程、采矿进度计划（含采矿进度计划表）、矿山供水水源、矿山供配电、矿山通信及信号、地表建筑物（主要与采矿相关的）、矿区总平面布置（包括废石场）、工程总投资、专用安全设施投资等。

(3)说明申请安全生产许可证前或第一次竣工验收前应完成的基建工程和基建期。

（4）列出设计的主要技术指标，相关内容可参考表2-1。

表2-1  设计主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 全矿地质资源量/储量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t |  |  |  |  |  |
|  | 品位 | ％ |  |  |  |  |  |
|  | 金属量 | 万t |  |  |  |  | 铁矿和非金属矿可不列 |
| 1.2 | 本次开拓范围内利用的资源量/储量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t |  |  |  |  |  |
|  | 品位 | ％ |  |  |  |  |  |
|  | 金属量 | 万t |  |  |  |  | 铁矿和非金属矿可不列 |
| 1.3 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石体重 | t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 岩石体重 | t/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 矿岩松散系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石抗压强度 | MPa |  |  |  |  |  |
|  | 岩石抗压强度 | MPa |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 矿体赋存条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿体埋深 | m |  |  |  |  |  |
|  | 赋存标高 | m |  |  |  |  |  |
|  | 矿体厚度 | m |  |  |  |  |  |
|  | 矿体长度 | m |  |  |  |  |  |
|  | 倾角 | ° |  |  |  |  |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 矿山生产规模 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | t/d |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 矿山基建时间 | a |  |  |  |  |  |
|  | 基建工程量 | 万m3 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：副产矿石量 | 万t |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 矿山服务年限 | a |  |  |  |  |  |
|  | 工作制度 | d/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 班/d |  |  |  |  |  |
|  |  | h/班 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 采矿方法 |  | 方法1 （名称） |  | 方法2 （名称） |  |  |
|  | 采场结构参数 | m |  |  |  |  |  |
|  | 所占比例 | % |  |  |  |  |  |
|  | 回采凿岩设备型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出矿设备型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采场生产能力 | t/d |  |  |  |  |  |
|  | 矿石损失率 | % |  |  |  |  |  |
|  | 矿石贫化率 | % |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 中段高度 | m |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 开拓方法 |  | 如：主井+副井+辅助斜坡道 |  |  |  |  |
|  | 主要井巷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主井 |  | 净直径，深度 |  |  |  | 如是斜井则写明是主斜井 |
|  |  |  | 提升机型号，提升方式，提升速度，提升能力，电机功率 |  |  |  |  |
|  | 副井 |  | 净直径，深度 |  |  |  | 如是斜井则写明是副斜井 |
|  |  |  | 提升机型号，提升方式，罐笼规格，提升速度，电机功率 |  |  |  |  |
|  | 胶带斜井 |  | 净断面尺寸，长度，倾角 |  |  |  |  |
|  |  |  | 胶带宽度、强度、速度，胶带机长度、倾角、电机功率，运输能力 |  |  |  |  |
|  | 斜坡道 |  | 净断面尺寸，长度，坡度 |  |  |  | 如矿石或废石是采用卡车运输，则列出卡车型号和数量 |
|  | 进风井 |  | 净直径，深度 |  |  |  |  |
|  | 回风井 |  | 净直径，深度 |  |  |  |  |
| 2.7 | 中段运输方式 |  | 如：有轨运输 |  |  |  |  |
|  | 电机车 |  | 如：10t电机车，双机牵引 |  |  |  |  |
|  | 矿车 |  | 如：4m3底卸式，每列个数 |  |  |  |  |
|  | 运矿列车数 | 列 |  |  |  |  |  |
|  | 卡车 | 辆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格 |  |  |  |  |
|  | 胶带 | 段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格 |  |  |  |  |
| 2.8 | 破碎系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破碎机型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 排水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常涌水量 | m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 最大涌水量 | m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 水泵房 |  | 泵站1 | 泵站2 |  | …… |  |
|  | 水泵房位置 |  |  |  |  |  | 标高 |
|  | 水仓条数 | 条 |  |  |  |  |  |
|  | 水仓总容积 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵数量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 通风 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山总风量 | m3/s |  |  |  |  |  |
|  | 通风方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主通风机台数 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 主通风机型号 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 充填系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充填材料 |  | 如：全尾砂+水泥 |  |  |  |  |
|  | 充填输送方式 |  | 如：自流输送，泵送 |  |  |  |  |
|  | 平均日充填量 | m3/d |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 废石场 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 堆积总高度 | m |  |  |  |  |  |
|  | 总容量 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | 服务年限 | a |  |  |  |  |  |
| 3 | 供电 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 用电设备安装功率 | kW |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 用电设备工作功率 | kW |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 计算负荷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有功功率 | kW |  |  |  |  |  |
|  | 无功功率 | kVar |  |  |  |  | 注明补偿后 |
|  | 视在功率 | kVA |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数 | cosφ |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 年总用电量 | k·kWh/a |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 单位矿石耗电量 | kWh/t |  |  |  |  |  |

- 3. 本项目安全预评价报告建议采纳及前期开展的科研情况

- 3.1 安全预评价报告提出的对策措施与采纳情况

用表格形式列出安全预评价报告中提出的需要在安全设施设计中落实的对策措施，简要说明采纳情况，对于未采纳的应说明理由。

- 3.2 本项目前期开展的安全生产方面科研情况

说明本项目前期开展的与安全生产有关的科研工作及成果，以及有关科研成果在本项目安全设施设计中的应用情况。

- 4. 安全设施设计

- 4.1 矿床开采安全设施

- 4.1.1 安全出口

⑴说明通地表的安全出口(包括由明井<巷>和盲井<巷>组合形成的通地表的安全出口)、主要中段（分段）、破碎站、皮带装矿水平及粉矿回收水平的安全出口设置情况。说明安全出口设置情况时，应说明各个安全出口的形式、井口和井底的标高、平硐的标高，井巷内部用于安全出口的设施（如罐笼、梯子间、踏步、扶手、躲避硐室和人车等），以及服务的中段水平等。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

(3)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.1.2 硐室及其安全通道和独立回风道

⑴说明动力油储存硐室的位置、存油量、独立回风道，硐室口防火门和栅栏门，以及硐室内防静电措施和防爆照明设施的设置情况等。当井下不设动力油储存硐室时，应说明井下动力油的配送情况及采取的安全措施。

⑵说明维修硐室的位置、布置情况和硐口的栅栏门设置情况。

⑶说明变配电硐室防水门（含设防水头、抗压强度）、防火门、栅栏门和出口的设置情况。

⑷说明破碎站硐室的独立回风道、设备护罩、安全护栏、梯子和采用卡车卸矿时的安全挡车设施设置情况。

⑸其他硐室当涉及到安全问题时，应说明设计的安全设施。

⑹总结概述本节专用安全设施内容。

(7)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.1.3 井巷工程支护

⑴说明主要井巷和大型硐室所处或穿过岩体的工程地质条件、水文条件、可能遇到的特殊情况，并对主要井巷和大型硐室顶板稳定性等级进行初步判断，需要支护的，确定支护方式及其参数，绘制支护施工图。

⑵对特殊地质条件下井巷工程，应详细说明支护方式及参数的选取和确定。

⑶布置在具有自然发火危险矿岩内的巷道，应对支护材料的选取情况进行说明。

- 4.1.4 保安矿柱与防火隔离设施

⑴留设有保护地表公路、铁路、河流、建筑物、风景区等或露天地下联合开采的矿区保安矿柱时，应说明其保护对象、设置原因和保安矿柱的位置、形式及参数情况等，并对其安全性进行分析。

⑵当中段开采受开采顺序或采矿方法的影响而需设置保安矿柱时，应说明保安矿柱的位置、形式及参数情况等。

⑶说明今后是否回收预留的矿柱及其回收时间、采取的安全措施。

⑷说明有自然发火倾向区域的防火隔离设施的设置情况。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.1.5 采矿方法和采场

⑴说明所选用的采矿方法和开采顺序以及其合理性，给出采场结构参数（含采场间柱、点柱）和安全出口设计，并分析其安全性；分析开采顺序、采场结构参数时可采用数值模拟计算或类比法进行。

⑵说明采场工程地质条件、水文条件、可能遇到的特殊情况，并对采场顶板稳定性等级进行初步判断，确定顶板安全技术措施。需要支护的，明确采场顶板、侧帮、底部结构（人工假底）支护方式及支护参数情况。

⑶说明采场生产作业活动如凿岩、装药、爆破、通风和出矿等工艺情况，并重点说明在生产活动中为保证安全所采取的安全措施。

⑷设计采用自动化作业采区时，需要对自动化作业系统进行说明，包括自动化采区的布置范围、与其他非自动化采区的关系、安全门设置情况以及作业时的安全注意事项等。

⑸说明矿山已有采空区、危险区域的分布情况和设计采取的处理方式等，并阐明危险区域对今后开采活动的影响范围和影响程度。

⑹说明矿山对新产生采空区的处理方法（含支护情况）、处理步骤等，并分析采空区及处理之后的安全稳定性情况。

⑺当矿石具有放射性时，应说明开采时采取的防护措施。

⑻对于人行天井，应说明井筒内的梯子间、防护网、隔离栅栏设置情况、井口防护设施设置情况；对于废弃的天井，应说明井口的处理措施。

⑼对于矿石、废石溜井，应说明井口的安全车挡（采用无轨设备直接卸矿时）、格筛设置情况。

⑽总结概述本节专用安全设施内容。

(11)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.1.6 井下爆破器材库位置及爆破作业

⑴说明井下爆破器材库的位置、炸药和爆破器材储存量、爆破器材库独立回风道设置情况。

⑵对采场爆破作业，应说明采用的凿岩设备、炮孔参数、排间距、炸药类型、装药方式、起爆方式；对掘进作业，应说明采用的凿岩设备、炸药类型、装药方式和起爆方式。

⑶总结概述本节专用安全设施内容。

(4)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2 提升运输系统安全设施

- 4.2.1 竖井提升系统

4.2.1.1 箕斗提升

⑴给出箕斗提升系统选择计算的完整过程，包括但不限于提升任务、提升高度、提升方式（单箕斗、双箕斗）、提升容器参数，提升钢丝绳规格、参数、安全系数，提升速度、加速度、减速度，提升机主导轮和天轮或导向轮的直径、直径比、提升钢丝绳最大静张力和静张力差。采用多绳摩擦提升时，还应说明静张力比、钢丝绳静防滑安全系数、动防滑安全系数、摩擦衬垫压力等参数；采用单绳提升时，还应说明钢丝绳仰角、偏角，钢丝绳在卷筒上的缠绕层数等参数。

⑵说明井筒断面、罐道形式及参数、提升容器之间的最小间隙，提升容器和井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，以及提升容器导向槽与罐道间隙、罐道钢丝绳的规格和参数、钢丝绳罐道的刚性系数、防撞钢丝绳设置及其参数。

⑶说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控等。

⑷说明本节专用安全设施设计内容，包括尾绳保护设施、防过卷设施、防过放设施、防坠设施，井口、卸载站、装载站的安全护栏，以及提升机房内盖板、梯子和安全护栏等。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

4.2.1.2 罐笼提升

⑴给出罐笼提升系统选择计算的完整过程，包括但不限于提升任务、提升高度、提升方式（单罐笼、双罐笼），罐笼和平衡锤参数，一次最多允许提升人员数量，钢丝绳规格、参数，不同工况下的钢丝绳安全系数，罐笼防坠器，提升速度、加速度、减速度，提升机主导轮（或卷筒）和天轮或导向轮的直径、直径比，以及提升钢丝绳最大静张力和静张力差。采用多绳摩擦提升时，还应说明静张力比、钢丝绳静防滑安全系数、动防滑安全系数、摩擦衬垫压力等参数；采用单绳提升时，还应说明钢丝绳仰角、偏角，钢丝绳在卷筒上的缠绕层数等参数。

⑵说明井筒断面、罐道形式及参数、提升容器之间的最小间隙，提升容器和井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，以及提升容器导向槽与罐道间隙、罐道钢丝绳的规格和参数、钢丝绳罐道的刚性系数。

⑶说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控设计情况等。

⑷说明本节专用安全设施设计内容，包括各井口门禁系统、井筒内梯子间设置、提升容器防过卷设施、防过放设施、防坠设施，井口和各中段马头门的摇台或者其他承接装置、安全门、安全护栏、阻车器设置，提升机房内盖板、梯子和安全护栏以及多绳摩擦提升的尾绳保护设施等。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

4.2.1.3 混合提升

⑴说明混合井中设置的提升系统类型和数量，分别给出箕斗提升、罐笼提升和混合提升系统选择计算的完整过程，包括但不限于提升任务、提升高度、提升方式（单箕斗、双箕斗、单罐笼、双罐笼、箕斗罐笼互为平衡提升），箕斗、罐笼和平衡锤参数，罐笼一次最多允许提升人员数量、各提升系统提升钢丝绳规格参数、不同工况下的钢丝绳安全系数，提升速度、加速度、减速度，提升机主导轮（或卷筒）和天轮或导向轮的直径、直径比，提升钢丝绳最大静张力和静张力差。采用多绳摩擦提升时，还应说明静张力比、钢丝绳静防滑安全系数、动防滑安全系数，摩擦衬垫压力等参数；采用单绳提升时，还应说明钢丝绳仰角、偏角、罐笼防坠器规格和缠绕层数等参数。

⑵说明井筒断面、各提升系统罐道形式及参数、各提升容器之间的最小间隙，各提升容器和井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，提升容器导向槽与罐道间隙、罐道钢丝绳的规格和参数、钢丝绳罐道的刚性系数、防撞钢丝绳设置及其参数、提升容器隔离装置设置。

⑶说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控设计情况等。

⑷说明本节专用安全设施设计内容，包括各井口门禁系统、井筒的梯子间设置、提升容器防过卷设施、防过放设施、防坠设施，卸载站、装载站安全护栏，井口和各中段马头门的摇台或者其他承接装置、安全门、阻车器、安全护栏，提升机房内盖板、梯子和安全护栏以及多绳摩擦提升的尾绳保护设施等。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

4.2.1.4 电梯井提升

⑴说明电梯的用途，选用的电梯规格、电梯井规格尺寸等主要参数。

⑵说明本节专用安全设施设计内容，包括梯子间及安全护栏、电梯和梯子间进口的安全防护网设置情况等。

(3)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2.2 斜井提升系统

⑴说明斜井中设置的提升系统类型和数量，给出斜井提升系统（斜箕斗提升、台车、串车、人车提升）选择计算的完整过程，包括但不限于提升任务、斜井倾角、井口和井底标高、提升高度、提升方式（单箕斗、双箕斗、台车、串车、人车提升），提升速度、加速度、减速度，提升机卷筒和天轮直径、直径比，提升钢丝绳最大静张力和静张力差，提升容器规格参数、一次提升矿车数量、一次提升装载量、一次最多允许提升人员数量，以及提升钢丝绳参数、仰角、偏角和安全系数。

⑵说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控等。

⑶说明斜井断面布置和斜井铺轨参数情况。

⑷说明本节专用安全设施设计内容，包括斜井内轨道防滑措施、防跑车装置、躲避硐室、人行道与轨道之间的安全隔离设施、井下甩车道和吊桥设计参数、梯子和扶手设置情况，井口安全门、阻车器、安全护栏、挡车设施和门禁系统设计情况，以及提升机房内的安全护栏和梯子设计情况。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2.3 带式输送机系统

⑴说明带式输送机选择计算过程，包括胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度、提升任务等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式。

⑵说明胶带斜井倾角、断面布置，斜井通风、收尘、排水、消防设计情况。

⑶说明带式输送机系统的各种闭锁和机械、电气保护装置。

⑷说明本节专用安全设施设计内容，包括胶带输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手设置情况。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2.4 斜坡道与无轨运输系统

4.2.4.1斜坡道

⑴说明斜坡道的位置、功能、断面尺寸、长度、转弯半径、坡度、路面形式和厚度，以及主要运行车辆类别型号。

⑵说明车载灭火器配备，以及人行道宽度、躲避硐室、缓坡段和错车道、交通信号系统、斜坡道口门禁系统设置情况等。

⑶总结概述本节专用安全设施内容。

(4)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

4.2.4.2无轨作业中段（分段）

⑴说明主要无轨作业中段（分段）的功能、巷道断面尺寸、路面形式，以及主要运行车辆类别型号。

⑵说明巷道内人行道或躲避硐室、水沟及盖板、卸载硐室的安全车挡和护栏、自动化控制采区区域位置及门禁系统设置情况等。

⑶总结概述本节专用安全设施内容。

(4)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2.5 有轨运输系统（含装矿硐室、卸矿硐室）

⑴说明有轨运输中段数量、标高，运输距离、运输任务，给出运输系统和设备选择计算（包括运行速度、制动距离等）。

⑵说明运输巷道断面布置、采用的运输设备及其参数、装载和卸载设备、控制方式。

⑶说明人行道、躲避硐室、水沟、坡度，以及装载站和卸载站的安全护栏、人行巷道的水沟盖板设置情况。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.2.6 主溜井及破碎系统（含箕斗装矿系统）

⑴说明主溜井及破碎系统的组成和配置情况。

⑵说明主溜井、破碎硐室、箕斗装矿皮带道的尺寸、断面配置情况。

⑶说明主溜井井口的大块破碎设备、破碎站与皮带道的设备、破碎站的给料设备、破碎设备配置及参数。

⑷说明破碎站设备与上部主溜井料位和下部成品矿仓料位的连锁控制设计情况、给矿皮带机与提升系统和成品矿仓的料位连锁控制设计情况。

⑸说明主溜井井口安全护栏、安全标志设置，主溜井底部安全设施，主溜井安全检查、料位检测与报警设施设置情况。

⑹说明大块破碎设备的安全防护措施、破碎设备运动部件周边的安全护栏设置情况。

⑺总结概述本节专用安全设施内容。

(8)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.3 井下防治水与排水系统安全设施

⑴说明防治水方案，包括地下水疏/堵工程及设施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水门、水仓、疏干设备、防水矿柱、防渗帷幕及截渗墙等）情况；当露天开采转地下开采时，应说明防露天坑底的洪水突然灌入井下的设施（包括露天坑底所做的假底、坑底回填等）。

⑵说明采用的涌水量估算方法，包括矿山正常涌水量和最大涌水量估算过程及结果，需要排出的采矿废水量、充填溢流水量，以及矿山正常排水量和最大排水量。

⑶说明采用的排水方式（集中排水、分散排水、一段排水、接力排水）、排水系统组成及主要参数、水仓设置及其参数、各排水泵房的位置及标高、各水泵房的水泵配置及参数，排水管路配置及参数，以及排水系统的控制方式及主要功能。

⑷说明采用的排泥方式、排泥泵房的位置、排泥设备及管路选择计算。

⑸说明中段（分段）的防水门位置、设防水头、抗压强度；说明地下水头（水位）、水量监测设施；说明探放水孔的孔口管和控制闸阀、探放水设备等；说明防治水过程中在有突水可能性的工作面救生圈、安全绳等救生设施的设置情况。

⑹说明主要泵房的出口及密闭防水门设计情况（含设防水头、抗压强度），水泵房及变电所内的盖板、安全护栏设置情况。

⑺总结概述本节专用安全设施内容。

(8)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.4 通风系统安全设施

⑴说明选用的通风方式与通风系统、通风系统的组成,各进风井及进风巷道、回风井及回风巷道的参数，给出全矿的通风计算过程及其结果、各段进风井及进风巷道、回风井及回风巷道的通风量、风流速度，并对通风阻力进行计算。

⑵说明选用的通风机及其控制系统，主通风机的反风设施、备用电机及快速更换装置。

⑶说明选用的辅助通风机及局部通风机规格、数量、风量、风压等参数，给出风速、风压、温度、有毒有害气体等的检测及报警设施设计。

⑷给出通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）的设计情况，说明阻燃风筒、风井井口和马头门处的安全护栏、风机进风口的安全护栏和防护网设置情况。

⑸说明本项目特点和采用的空气预热措施，选择的空气预热设备及其主要参数，给出空气预热参数及设备选择的计算过程及结果，预热设施包括严寒地区通地表的井口（如罐笼井、箕斗井、混合井和斜提升井等）设置的防冻设施、进风的井口和巷道硐口（如专用进风井、专用进风平硐、专用进风斜井、罐笼井、混合井、斜提升井、胶带斜井、斜坡道、运输巷道等）设置的空气预热设施等。

⑹说明本项目特点和采用的制冷降温措施，给出制冷设备的选择计算过程及其参数，以及地表制冷站、地下制冷站或能量交换设施、管路规格与数量、管路布置及分配设施等的设计情况。

⑺总结概述本节专用安全设施内容。

(8)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.5 充填系统

⑴简要说明采矿方法对充填的要求(包括充填体强度及形成时间、待充填采空区尺寸、一次最大充填量等）、不同中段的充填料浆输送距离、采场到充填料制备站的高差、最大充填倍线。

⑵说明选用的充填材料、充填方式、充填料浆制备工艺，充填料浆的组成及浓度、充填体强度指标，设计采用的充填系统及充填制度等。

⑶说明充填料储存与制备方式、设备参数与数量、充填系统控制。

⑷说明充填管路及减压设施布置、各点压力计算、管路压力监测装置与充填管路排气设施设置情况及参数。

⑸说明充填系统事故池、采场充填挡墙、充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施（包括物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的安全护栏及其他防护措施等）。

⑹总结概述本节专用安全设施内容。

(7)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要进行施工图设计。

- 4.6 供配电安全设施

⑴介绍地区变配电站设施及可向本工程供电的供电电压、容量，供电线路截面、长度、回路数。

⑵介绍本工程供电系统接线，正常及事故情况下的运行方式，对一级负荷及保安负荷的供电方式。

⑶说明提升系统、通风系统、排水系统的供配电系统情况。

⑷说明高（低）压供配电系统中性点接地方式。

⑸说明井下供配电系统的各级配电电压等级。

⑹说明本工程总降压变电所主变压器容量及台数，列出本工程总计算负荷、采矿部分计算负荷及一级负荷计算结果。

⑺说明地表向井下供电的线路截面、回路数以及地表架空线转下井电缆处防雷设施情况。

⑻说明井下低压配电系统故障（间接接触）防护装置。

⑼说明井下直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施。

⑽说明爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施。

⑾说明设有带油设备的电气硐室的安全措施。

⑿说明井下高、低压供配电设备类型和地下高、低压电缆类型。

⒀列出短路电流计算结果，说明电气开关器件的分断能力。

⒁说明井下各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况。

⒂说明井下照明设施情况。

⒃说明避灾硐室应急供电设施情况。

⒄说明裸带电体基本（直接接触）防护设施情况。

⒅说明保护接地及等电位联接设施情况。

⒆说明牵引变电所接地设施情况。

⒇说明变配电硐室应急照明设施情况。

(21)说明地面建筑物防雷设施情况。

(22)总结概述本节专用安全设施内容。

(23)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.7 井下供水和消防系统安全设施

⑴说明井下供水系统的供水水源、供水量、管路敷设情况。

⑵说明防火门、消火栓设置情况，消防供水水池的位置、大小、容量等。

⑶说明井下消防器材的布置情况，包括位置、规格、数量等。

⑷说明火灾报警系统设计情况。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8 安全避险“六大系统”

- 4.8.1 监测监控系统

⑴说明井下有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控及地压监测等系统的设计情况，主要包括主机和井下分站的布置、监测监控设备配置数量、备用电源、监测监控中心设备的防雷和接地保护装置、电缆和光缆敷设等。当矿山设有地表变形、塌陷监测系统和坑内应力、应变监测系统时，可在此一并详细说明。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8.2 井下人员定位系统

⑴说明井下人员定位系统的设计情况，主要包括主机和分站（读卡器）的布置、电缆和光缆的敷设、备用电源等。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8.3 紧急避险系统

⑴说明紧急避险系统的构成，自救器的配置原则及数量，避灾硐室（或救生舱）的位置、数量、规格、配置、配套设施的设置，避灾路线的设置等。如果井下不设避灾硐室（或救生舱）时应说明理由；避灾路线应通过图纸、文字等表述清楚。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8.4 压风自救系统

⑴说明井下最大班生产人员数量及分布，给出压风自救需风量计算。

⑵说明压风自救系统的空气压缩机安装地点，选用的空气压缩机主要参数和数量。

⑶说明压风自救系统的压缩空气管路规格和材质、敷设线路、敷设要求。

⑷说明各主要生产中段和分段进风巷道、独头掘进巷道、爆破时撤离人员集中地点的压风管道上三通及阀门和减压、消音、过滤装置和控制阀设置情况，并明确压风出口压力。

⑸说明紧急避险设施设置的供气阀门，噪声控制措施。

⑹总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8.5 供水施救系统

⑴说明井下最大班生产人员数量及分布，计算供水施救需要的水量。

⑵说明供水施救系统管道的规格和材质、敷设线路、敷设要求。

⑶说明生产巷道、人员集中地点、独头掘进巷道掘进工作面附近的供水管道的三通及阀门设置情况，紧急避险设施内安设的阀门及过滤装置。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.8.6 通信联络系统

⑴说明通信联络系统的设计情况，主要包括通信种类、通信系统的设置、通信设备布置等。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.9 总平面布置安全设施

- 4.9.1 矿床开采的保护与监测措施

⑴采用崩落法或空场法开采的矿山，应阐述矿床开采移动（监测）范围和崩落（塌陷）范围圈定的依据和结果；采用充填法开采的矿山，应阐述矿床开采移动（监测）范围圈定的依据和结果。

⑵矿山服务年限较长或分期开采，应根据实际需要给出不同开采水平（或分期）的地表开采移动（监测）范围和崩落（塌陷）范围。

⑶对圈定范围之内及周边的设施（如公路、铁路、民房、水体、风景区、边坡等）的安全性做出分析和说明。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

(5)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.9.2 工业场地安全设施

⑴从矿区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响、井口及工业场地的地质条件和采取的安全对策措施等方面对工业场地选址进行安全可靠性论证。

⑵对井口及工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系进行说明。

⑶对井口位置及井口设施、工业场地内主要建（构）筑物与移动（监测）线的安全距离进行说明。

⑷说明厂区对周边生产生活设施的影响情况。

⑸当工业场地周边存在边坡时，说明边坡参数、工程地质情况、护坡或安全加固措施。

⑹说明为保证地下开采和工业场地安全而进行的河流改道、河床加固（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）、地表截排水（截水沟、排洪沟、防洪堤）等工程设计情况。

⑺缺少当地历史最高洪水位等水文资料时，应对井口及工业场地受洪水影响的可能性进行说明。

⑻说明降雨和地表水观测点设置及监测要求。

⑼总结概述本节专用安全设施内容。

(10)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.9.3 建（构）筑物防火

说明井（硐）口工业场地布置中各建筑物（重点是对井口安全有影响的建筑物）的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等，并根据《建筑设计防火规范》（GB50016）分析其符合性。

- 4.9.4 排土场（废石场）

⑴说明排土场周边设施与环境条件，以及选址与勘探、排土场容积、设计参数、安全防护距离、排土场防洪、照明与监测及其他安全对策措施。

⑵说明排土工艺、服务年限、用地状况、排岩计划、设备选择等；给出安全平台、运输道路、拦渣坝、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等设计参数。

⑶对不同堆积状态条件下排土场（废石场）安全稳定性进行计算分析，并对参数选取、资料的可靠性等方面进行说明。

⑷应根据排土工艺和安全稳定性提出安全对策措施，可包括地基处理、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流拦挡设施、坍塌与沉陷防治措施和边坡监测设施等。

⑸设有废石临时堆场和倒装场时，说明堆场结构参数及安全可靠性；不设排土场（废石场）时，说明废石去向。

⑹总结概述本节专用设施内容。

(7)说明本节的基本安全设施及其依附的主体工程中,哪些需要编制施工图。

- 4.10 个人安全防护

⑴说明矿山应按要求为员工配备的个人防护用品的规格和数量。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 4.11 安全标志

⑴说明矿山在全矿所有生产地点应设置的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志。

⑵总结概述本节专用安全设施内容。

- 5.专用安全设施

（1）根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中设计的全部专用安全设施进行列表汇总，相关内容可参考表5-1。

表5-1  专用安全设施表

| 序号 | 安全设施所在系统名称 | 描述 （列出各专用安全设施的名称、内容、应达到的使用效果，有多项设施时应分别列出） | 投资 （万元） | 说明 （说明是否要编制施工图等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐笼提升系统 | 有多条井时应分别列出 |  |  |
| 2 | 箕斗提升系统 | 有多条井时应分别列出 |  |  |
| 3 | 混合井提升系统 | 有多条井时应分别列出 |  |  |
| 4 | 斜井提升系统 | 有多条井时应分别列出 |  |  |
| 5 | 斜坡道与无轨运输巷道 | 有多条斜坡道时应分别列出 |  |  |
| 6 | 带式输送机系统 | 有多条时应分别列出 |  |  |
| 7 | 电梯井提升系统 | 有多条井时应分别列出 |  |  |
| 8 | 有轨运输系统 | 应说明有几个运输水平 |  |  |
| 9 | 动力油储存硐室 | 应说明有几个 |  |  |
| 10 | 破碎硐室 | 有多个时应分别列出 |  |  |
| 11 | 采场 | 性质差别大的采矿方法应分别列出 |  |  |
| 12 | 人行天井与溜井 |  |  |  |
| 13 | 供、配电设施 |  |  |  |
| 14 | 通风和空气预热及制冷降温 |  |  |  |
| 15 | 排水系统 |  |  | 有多个水泵房时应分别列出 |
| 16 | 充填系统 |  |  |  |
| 17 | 地压、岩体位移监测系统 |  |  |  |
| 18 | 安全避险“六大系统” |  |  |  |
| 19 | 消防系统 |  |  |  |
| 20 | 防治水 |  |  |  |
| 21 | 地表塌陷或移动范围保护措施 |  |  | 采用崩落法、空场法开采时 |
| 22 | 矿山应急救援设备及器材 |  |  |  |
| 23 | 个人安全防护用品 |  |  |  |
| 24 | 矿山、交通、电气安全标志 |  |  |  |
| 25 | 排土场（废石场） |  |  | 有多个时应分别列出 |
| 26 | 其他设施 |  |  |  |

（2）说明申请安全生产许可证前或第一次验收前应完成的专用安全设施。

- 6.安全管理

⑴说明对矿山安全管理机构设置、部门职能、人员(包括技术人员)配备的建议及矿山安全教育和培训的基本要求。

(2)矿山安全技术工作重点要求。

(3)说明矿山应设置的矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备。

(4)说明矿山应制定的针对各种危险事故的应急救援预案。

- 7. 存在的问题和建议

⑴提出设计单位能够预见的在项目实施过程中或投产后，可能存在并需要矿山解决或需要引起重视的安全生产方面的问题及解决的建议。

⑵提出设计基础资料影响安全设施设计的问题及解决问题的建议。

- 8. 附件与附图

- 8.1 附件

安全设施设计依据的相关文件，主要包括采矿许可证的复印件或扫描件。

- 8.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

⑴矿山地形地质图。

⑵矿山地质剖面图（应反映典型矿体形态，数量不少于2张）。

⑶水文地质及防治水工程布置平/剖面图（当矿山水文地质条件复杂时）。

⑷矿区总平面布置图。

⑸井上、井下工程对照图。

⑹矿山开拓系统纵投影图（或矿山开拓系统横投影图）。

⑺主要水平平面布置图。

⑻矿井通风系统图。

⑼采矿方法图。

⑽充填系统图（当采用充填法开采时应附，主要为充填材料输送系统布置图）。

⑾避灾线路图。

⑿全矿（含地下）供电系统图。

(13)主要井巷和大型硐室支护施工图。

附件3

- 浙江省金属非金属矿山尾矿库建设项目

- 安全设施设计编写提纲

- 1. 设计依据

- 1.1 设计依据的安全生产法律、法规、规章和规范性文件

列出设计依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。应按照国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、规范性文件分层次列出，并标注其文号及施行日期，每个层次内按发布时间顺序列出；依据的文件应为现行有效。

- 1.2 设计采用的主要技术标准

列出设计采用的技术性标准。按照国家标准、行业标准和地方标准分层次列出，标注标准代号；每个层次内按照标准发布时间顺序排列；采用的标准应为现行有效。

- 1.3 其他设计依据

列出建设项目设计依据的可行性研究报告、安全预评价报告、地质灾害危险性评估报告、相关的工程地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告等，并标注报告编制单位和编制时间。

- 2. 工程概述

- 2.1 工程概况

简述企业基本情况，尾矿库所处地理位置、自然环境、地形条件、气象条件及地震资料等。

- 2.2 尾矿库地质与建设条件

- 2.2.1 工程地质与水文地质

(1)工程地质条件。简述尾矿库库区的地层岩性、区域地质构造，尾矿库坝址及排洪系统的工程地质条件，各层岩土渗透性及物理力学性质指标等。

(2)水文地质条件。简述库区地表水和地下水的成因、类型、水量大小及其对工程建设的影响。

(3)地质勘察报告结论及建议。简述工程地质与水文地质勘察的结论及建议;重点论述地质条件对坝址及排洪系统等重要安全设施的影响。

- 2.2.2 影响尾矿库安全的主要自然客观因素

列出影响本项目生产安全的主要因素，根据尾矿库实际情况对高寒、高海拔、复杂地形、高陡边坡、洪水、地震及不良地质条件等进行有针对性的说明。

- 2.2.3 尾矿库周边环境及相互影响

简述尾矿库周边环境情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况，并分析尾矿库的建设和运行与周边环境的相互影响及需要采取的安全措施。

- 2.3 工程设计概况

⑴说明编制本次安全设施设计的初步设计版本。

⑵简述尾矿的特性（数量、粒度、浓度、固废类别等）、总体处置规划、工艺、建设计划、尾矿设施的总体布置等。

⑶简述尾矿库类型、库容、坝高、等别、尾矿坝、防排洪系统、防排渗设施、工程总投资、专用安全设施投资等情况；对加高扩容或改造工程应详细描述尾矿库原设计情况、生产运行情况、事故情况、尾矿库安全现状及本次加高扩容或改造工程对现有尾矿库设施的利用情况。

⑷列出设计的主要技术指标，相关内容可参考表2-1。

表2-1  设计主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿堆存工艺条件 |  |  |  |  |  |
|  | 尾矿比重 | t/m3 |  |  |  |  |
|  | 堆存总尾矿量 | 万t |  |  |  |  |
|  | 设计尾矿堆积干容重 | t/m3 |  |  |  |  |
|  | 尾矿粒度 |  |  |  |  |  |
|  | 堆存方式 |  | 如干堆、膏体堆存、湿堆 |  |  |  |
|  | 排放方式 |  | 如坝前排放、库尾排放等 |  |  |  |
|  | 排放重量浓度 | % |  |  |  |  |
|  | 工作制度 | d/a |  |  |  |  |
|  |  | 班/d |  |  |  |  |
|  |  | h/班 |  |  |  |  |
| 2 | 尾矿库 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | km2 |  |  |  |  |
|  | 汇水面积 | km2 |  |  |  |  |
|  | 总库容 | 万m3 |  |  |  |  |
|  | 总坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 服务年限 | a |  |  |  |  |
|  | 等别 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾矿坝 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 初期坝 |  |  |  |  |  |
|  | 坝型 |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 坝顶宽度 | m |  |  |  |  |
|  | 坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 上游坡比 |  |  |  |  |  |
|  | 下游坡比 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 堆积坝 |  |  |  |  |  |
|  | 筑坝方式 |  |  |  |  |  |
|  | 堆积坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 最终坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 平均堆积外坡比 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 副坝 |  |  |  |  |  |
|  | 坝型 |  |  |  |  |  |
|  | 坝顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 坝顶宽度 | m |  |  |  |  |
|  | 坝高 | m |  |  |  |  |
|  | 上游坡比 |  |  |  |  |  |
|  | 下游坡比 |  |  |  |  |  |
| 4 | 截排洪系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 库周截排洪设施 |  |  |  |  |  |
|  | 截排洪形式 |  | 如拦洪坝+排洪隧洞 |  |  |  |
|  | 拦洪坝 |  | 坝型、坝顶宽度、坝顶标高、坝高、上下游坡比 |  |  |  |
|  | 排洪隧洞 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 截洪沟 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 排水井 |  | 形式（如框架式排水井）、直径、最低进水口标高、井顶标高、井高、竖井深度、竖井直径 |  |  |  |
|  | 溢洪道 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 消力池 |  | 净断面尺寸 |  |  |  |
| 4.2 | 库内排水设施 |  |  |  |  |  |
|  | 排水形式 |  | 如排水井+隧洞 |  |  |  |
|  | 排水井 |  | 1#排水井 | 2#排水井 | …… |  |
|  | 形式 |  | 如框架式排水井 |  |  |  |
|  | 直径 | m |  |  |  |  |
|  | 最低进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 井顶标高 | m |  |  |  |  |
|  | 井高 | m |  |  |  |  |
|  | 竖井直径 | m |  |  |  |  |
|  | 竖井深度 | m |  |  |  |  |
|  | 排水斜槽 |  | 1#排水斜槽 | 2#排水斜槽 | …… |  |
|  | 净断面尺寸 | m |  |  |  |  |
|  | 最低进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 最高进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  |  |  |  |
|  | 坡度 | % |  |  |  |  |
|  | 排水隧洞 |  | 主隧洞 | 1#支洞 | …… |  |
|  | 形式 |  | 如城门洞型 |  |  |  |
|  | 净断面尺寸 | m |  |  |  |  |
|  | 长度 | m |  |  |  |  |
|  | 坡度 | % |  |  |  |  |
|  | 进水口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 出口标高 | m |  |  |  |  |
|  | 排水管 |  | 形式、净断面尺寸、长度、坡度，进口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 溢洪道 |  | 净断面尺寸、长度、坡度、进水口标高、出口标高 |  |  |  |
|  | 消力池 |  | 净断面尺寸 |  |  |  |
| 5 | 尾矿库回水 |  |  |  |  |  |
|  | 回水方式 |  | 如库内浮船回水、坝下回水 |  |  |  |

- 3. 本项目安全预评价报告建议采纳及前期开展的科研情况

- 3.1 安全预评价报告提出的对策措施与采纳情况

用表格形式列出安全预评价报告中提出的需要在安全设施设计中落实的对策措施，简要说明采纳情况，对于未采纳的应说明理由。

- 3.2 本项目前期开展的安全生产方面科研情况

叙述本项目前期开展的与安全生产有关的科研工作及成果，以及有关科研成果在本项目安全设施设计中的应用情况。

- 4. 安全设施设计

- 4.1 尾矿坝

- 4.1.1 初期坝

说明初期坝（或干式堆存尾矿库的拦挡坝、一次性筑坝的一期坝）型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝要求等。

- 4.1.2 堆积坝

⑴说明后期筑坝所采用的筑坝设备、材料、坝体型式、堆筑要求及坝面防护设施（堆积坝护坡、坝面排水沟、坝肩截水沟）等。

⑵对于上游法尾矿筑坝，应说明尾矿堆积坝平均坡比、子坝堆筑型式及堆积坝上升速度等。

⑶对于特殊地形条件和采用中线式、下游式及一次性筑坝分期建设的尾矿坝，应说明后期坝各期的建设时期、坝坡坡比、筑坝材料、坝基处理及筑坝要求等；利用尾矿建设后期坝的应给出尾矿量的平衡计算；利用废石建设后期坝的应给出废石量的平衡计算。

⑷干式堆存的尾矿，应说明干式尾矿的排放和堆坝方式，干式尾矿的平整和压实要求等内容。

⑸对于高寒地区尾矿筑坝应说明冬季放矿的要求。

- 4.1.3 副坝（挡水坝）

说明副坝（挡水坝）型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝要求。

- 4.1.4 稳定性分析

⑴尾矿坝的稳定性分析应根据尾矿库在运行期的等别情况，在各等别情况下选取典型运行期分别计算分析。

⑵简述计算断面概化的依据，各运行期各种荷载的组合，选取的各土层的物理力学指标。

⑶简述渗流计算公式及分析方法，对于1级和2级尾矿坝还应做专门渗流模拟试验，根据计算结果确定坝体浸润线的埋深是否满足渗流稳定和最小埋深等安全构造要求。

⑷进行尾矿坝抗滑稳定计算，给出典型计算剖面的稳定计算简图，列出尾矿坝在各运行期各种计算工况下的安全系数及与规范要求的符合性。

⑸对于副坝应根据副坝的坝型进行相应的副坝稳定性计算。

⑹根据尾矿坝的级别及尾矿库所在地区的地震烈度，按有关规定要求进行尾矿坝的动力抗震计算；根据计算结果说明尾矿坝（副坝）的安全性，并给出尾矿坝坝体设计控制浸润线。

⑺总结概述本节专用设施内容。

- 4.2 防排洪

- 4.2.1 防洪标准

说明尾矿库的防洪标准，应根据各使用期的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害程度等因素按设计规范进行选取。

- 4.2.2 洪水计算

说明洪水计算所采用的基础资料、计算方法、计算公式、水文参数的选取，对于三等及以上尾矿库宜取两种以上计算方法进行洪水计算，并对计算结果进行分析。

- 4.2.3 防排洪设施

根据地形、工程地质条件及尾矿库筑坝方式和调洪计算结果，选择防排洪方式（排水井、排水斜槽、排水隧洞、排水管、溢洪道、消力池、拦洪坝、截洪沟等），确定尾矿库防排洪系统的布置、防排洪构筑物的断面型式及主要结构尺寸。

- 4.2.4 调洪演算

⑴在各等别情况下选取典型运行期，根据尾矿的粒度、放矿方式确定的沉积滩坡度计算出调洪库容，采用水量平衡法进行调洪演算，给出调洪计算结论。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.3 地质灾害及雪崩防护设施

⑴说明根据工程地质情况及所处地区情况设置尾矿库泥石流防护设施、库区滑坡治理设施、库区岩溶治理设施、高寒地区的雪崩防护设施，给出相应设施的布置、型式、结构参数、基础处理等要求。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.4 安全监测设施

⑴说明尾矿库安全监测设施的设置情况，应包含库区气象监测、地质灾害监测、库水位监测、干滩监测、坝体位移监测、坝体渗流监测及视频监控等，三等及以上尾矿库应当设计在线监测系统。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.5 排渗设施

⑴说明尾矿库库底及尾矿坝坝体排渗设施的布置，排渗设施的型式（贴坡排渗、自流式排渗管、管井排渗、垂直-水平联合自流排渗、虹吸排渗、辐射井、排渗褥垫、排渗盲沟<管>）及排渗设施的建设时期等;结合渗流分析说明排渗设施的设计是否满足尾矿坝坝体控制浸润线的要求。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.6 干式尾矿运输安全设施

⑴对于干式堆存的尾矿库，说明干式尾矿运输的安全设施设置情况。

⑵采用汽车运输时，应说明运输线路的布置、设备的型号和规格、安全护栏、挡车设施、汽车避让道、卸料平台的安全挡车设施等。

⑶采用皮带运输时，应说明运输线路的布置、设备的型号和规格、系统的各种闭锁和电气保护装置、设备的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手等。

⑷总结概述本节专用设施内容。

- 4.7 库内船只安全设施

⑴对于库内有回水浮船或运输船的尾矿库，应说明保护船只及船只上工作人员安全的设施，包括安全护栏、救生器材、浮船固定设施、电气设备接地措施等。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.8 辅助设施

⑴说明尾矿库的交通道路布置情况，包括库区巡查道路，尾矿坝、排洪系统与值班室及外部道路的连通道路和尾矿坝应急上坝道路等。

⑵说明尾矿库通信设施设置情况，包括尾矿库生产作业人员、巡视人员与安全生产管理机构通信配备情况。

⑶说明尾矿库照明设施设置情况。

⑷说明尾矿库管理站设置情况。

⑸说明报警系统设置情况。

⑹对于堆存有毒有害尾矿的尾矿库，应说明库区安全护栏设置情况，防止无关人员及牲畜入内。

⑺总结概述本节专用设施内容。

- 4.9 个人安全防护

⑴说明尾矿库工作人员必须配备的个人安全防护用品。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 4.10 安全标志

⑴说明尾矿库库区及周边应设置的符合要求的安全标志，包括尾矿库、交通、电气安全标志。

⑵总结概述本节专用设施内容。

- 5. 安全管理和专用安全设施投资

- 5.1 安全管理

⑴说明尾矿库安全管理机构设置、部门职能、人员配备的建议及尾矿库安全教育和培训（场地、费用）的基本要求。

⑵说明应设置的矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备。

⑶说明尾矿库应制定的相应各种安全事故的应急救援预案。

- 5.2 尾矿库安全运行管理主要控制指标

列出尾矿库安全运行管理的主要控制指标，包括尾矿库各运行期的坝体控制浸润线、正常库水位、干滩坡度、干滩长度、安全超高、各项监测指标的预警值等。

- 5.3 专用安全设施投资

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中设计的全部专用安全设施的投资进行列表汇总，相关内容可参考表5-1。

表5-1  专用安全设施投资表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害及雪崩防护设施 | 列出本项工程专用安全设施的内容名称，下同 |  |  |
| 2 | 尾矿库安全监测设施 |  |  |  |
| 3 | 排渗设施 |  |  |  |
| 4 | 干式尾矿运输安全设施 |  |  |  |
| 5 | 库内船只安全设施 |  |  |  |
| 6 | 辅助设施 |  |  |  |
| 7 | 尾矿库应急救援设备及器材 |  |  |  |
| 8 | 个人安全防护用品 |  |  |  |
| 9 | 尾矿库、交通、电气安全标志 |  |  |  |
| 10 | 其他设施 |  |  |  |

- 6. 存在的问题和建议

⑴提出设计单位能够预见的在项目实施过程中或投产后，可能存在并需要矿山解决或需要引起重视的安全生产方面的问题及解决的建议。

⑵提出设计基础资料影响安全设施设计的问题及解决问题的建议。

- 7. 附件与附图

- 7.1 附件

安全设施设计依据的相关文件。

- 7.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

⑴尾矿库周边环境图。

⑵尾矿库安全设施平面布置图。

⑶尾矿库典型纵剖面图。

⑷排洪系统典型纵横剖面图。

⑸尾矿坝纵横断面图。

⑹坝高—库容曲线图。

⑺监测设施布置图。

附件4

项目设计审查受理编号：

浙江省矿山建设项目

安全设施设计审查书

项目名称

申请单位

项目类型  新建     改建    扩建

设计单位

安全设施设计工程号

受理时间

审查时间

审查组织单位

浙江省安全生产监督管理局制

第一部分  建设项目安全设施设计相关申请文件资料审查

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 | 审查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建金属非金属矿山立项审批、核准、备案的文件或矿山联合踏勘表复印件；新建尾矿库项目立项审批、核准或备案的文件复印件。 |  |  |
| 2 | 设计单位的设计资质证明文件 |  |  |
| 3 | 安全预评价报告 |  |  |
| 4 | 工商营业执照复印件，金属非金属矿山采矿许可证（复印件） |  |  |
| 5 | 露天矿山与爆破警戒范围内存在生产生活设施的相关单位、居民签订的安全生产管理协议；周边存在铁路、电力、天然气管道等重要设施的，按照有关法律法规的规定，应提供的相关单位同意的文件 |  |  |
| 6 | 建设项目外包施工的，提供的材料 |  |  |
| 6.1 | 建设项目施工承包合同 |  |  |
| 6.2 | 发包方与承包方安全生产管理协议是否符合62号令 |  |  |
| 6.3 | 承担本项目的施工单位资质是否符合62号令有关规定 |  |  |
| 6.4 | 施工单位安全生产许可证（复印件） |  |  |
| 6.5 | 施工单位营业执照（复印件） |  |  |
| 6.6 | 施工单位在本项目的负责人任命文件、安全合格证书 |  |  |
| 6.7 | 施工单位在本项目的安全管理人员任命文件、安全合格证书 |  |  |
| 7 | 金属非金属矿山建设项目由矿山企业自行施工的，提供的材料 |  |  |
| 7.1 | 矿山企业具备本项目施工能力的评估报告 |  |  |
| 7.2 | 矿山企业负责人任命文件、安全合格证书 |  |  |
| 7.3 | 矿山企业安全管理人员任命文件、安全合格证书 |  |  |
| 7.4 | 矿山企业特种作业人员有关资格证书 |  |  |
| 7.5 | 矿山企业安全管理规章制度、岗位安全操作规程目录 |  |  |
| 7.6 | 矿山企业安全生产责任书 |  |  |
| 7.7 | 矿山企业应急救援预案 |  |  |
| 7.8 | 矿山企业职工工伤保险证明材料 |  |  |

备注：采矿权人将建设项目委托外单位施工的，需要审查第6项，否则不需要审查；企业自行施工的，需要审查第7项，否则不需要审查；既有自行施工部分又委托外单位施工的，6、7两项均需要审查。

第二部分  建设项目安全设施设计文本审查

（一）审批机关自行审查

| 建设项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| 1 | 安全设施设计编制单位资质的符合性 |  |
| 2 | 安全设施设计涉及的范围是否符合法律法规的要求 |  |
| 3 | 安全设施设计编制的格式、主要内容是否符合编制提纲要求 |  |
| 4 | 安全设施设计涉及的矿区范围或采矿范围与周边生产生活设施的安全距离是否符合法律、法规及安全生产规章、标准的有关规定 |  |
| 5 | 设计采纳安全预评价报告中的安全对策和建议情况 |  |
| 6 | 设计确定的采矿工艺、重要设备是否属于国家明确禁止使用或已淘汰的设备与工艺。 |  |
| 需要整改的问题与审查结论意见： 审查人员签名： |  |  |

（二）组织专家审查

建设项目名称：

审查组织单位：

审查时间、地点：

审查专家（另附签名表）： 其它参加审查人员（另附签名表）：

审查过程简述：

专家组审查主要意见：

审查会议形成的结论意见或主要意见（具体情况可另附）： 审查组负责人签名： 年 月 日

附件：专家组（专家）审查意见

填表说明：

1、本表第一部分“建设项目安全设施设计相关申请文件资料审查”由审查机关审查工作人员填写。

2、本表第二部分“建设项目安全设施设计审查情况”分二类表格，根据不同的审查方式填写其中一类。其中：“审批机关自行审查”由审查人员填写；“组织专家审查”由审查机关具体组织审查的工作人员填写。

3、金属非金属矿山建设项目安全设施设计审查专家组（专家）审查意见主要包括：

（1）设计单位资质符合性；设计范围的合法性。

（2）设计引用的国家相关法律法规、规章标准是否正确。

（3）安全设施设计编制的格式、内容是否符合编制提纲要求。

（4）设计确定的安全设施及设备、器材、安全管理措施是否符合国家标准或行业安全标准。

（5）设计采纳安全预评价报告中的安全对策和建议情况。

（6）金属非金属矿山设计确定的开拓系统、采矿方法的安全可靠性与可行性。

（7）设计存在的主要问题。

（8）结论意见：建议通过审查或有条件通过审查或不通过审查，建议不通过审查的要说明主要理由。

附件5

浙江省金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表

1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属露天矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。

2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规范性文件为检查的对照标准。

4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。

5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。否决项必须全部合格，否则不予通过验收。

6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。

- 一、程序符合性                                           验收人（签字）：                                年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”情况 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全设施设计 |  | ■ | 检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  |  |
| 1.2 | 项目完工情况 |  | ■ | 检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。 |  |  |
| 1.3 | 安全设施验收评价 |  | ■ | 检查内容：是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关单位资质 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位 |  | ■ | 检查内容：工程性矿山建设项目以及矿山企业自身没有施工能力的建设项目，是否发包给符合国家规定资质的单位施工。 检查方法：查阅施工单位资质证书。 |  |  |
| 2.2 | 监理单位 |  | △ | 检查内容：施工过程聘请监理单位的，是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 检查方法：查阅监理单位资质证书。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 二、露天采场                                              验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角 | 基本 | △ | 检查内容：安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以及台阶高度、台阶坡面角大小是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 安全加固及防护 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 水溶开采时，有害有毒气体积聚处采取的措施 | 专用 | △ | 检查内容：采取的措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网 | 专用 | △ | 检查内容：盖板或金属网设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.4 | 挖掘船上的救护设备 | 专用 | △ | 检查内容：救护设备的配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.5 | 挖掘船开采时，作业人员的救生器材 | 专用 | △ | 检查内容：救生器材的配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 露天矿边界管理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设计规定保留的矿（岩）体或矿段 | 基本 | △ | 检查内容：保留范围与实际开采范围对比。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 露天采场所设的边界安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 废弃巷道、采空区和溶洞 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 矿山已有废弃巷道、采空区和溶洞充填、封堵或隔离措施 | 专用 | △ | 检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 地下开采转为露天开采时，地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施 | 专用 | △ | 检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采场边坡监测 | 专用 | △ | 检查内容：边坡监测设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 三、矿山开拓运输                                           验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路参数 | 基本 | △ | 检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 警示标志 | 专用 | △ | 检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 护栏及挡车墙（堆） | 专用 | △ | 检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 避让道 | 专用 | △ | 检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.5 | 紧急避险道 | 专用 | △ | 检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.6 | 卸载点安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.7 | 照明系统 | 基本 | △ | 检查内容：夜间运输的生产道路照明系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 铁路运输 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 铁路运输线路的技术参数 | 基本 | △ | 检查内容求：铁路运输线路的技术参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 安全线，避让线，制动检查所 | 基本 | △ | 检查内容：铁路的安全线，避让线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 道口护拦、警示报警 | 专用 | △ | 检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.4 | 安全栅网、防护网 | 专用 | △ | 检查内容：电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.5 | 线路护轮轨 | 基本 | △ | 检查内容：铁路线路护轮轨的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.6 | 防溜设施 | 基本 | △ | 检查内容：站线坡度大于2.5‰(滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰)的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.7 | 减速器、阻车器 | 基本 | △ | 检查内容：沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.8 | 车档与警示标志 | 专用 | △ | 检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.9 | 防爬设施 | 专用 | △ | 检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.10 | 曲线轨道加固措施 | 专用 | △ | 检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 平硐溜井运输 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 卸矿安全挡车设施、安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：溜井的卸矿口挡墙，标志、照明和安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 人行道 | 基本 | △ | 检查或：运输平硐内人行道宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 照明设施和联络信号 | 基本 | △ | 检查内容：平硐内照明设施和联络信号设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 安全通道 | 基本 | △ | 检查内容：放矿系统的操作室的安全通道是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 带式输送机运输 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 胶带输送机系统的电气保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.3 | 设备的安全护罩 | 专用 | △ | 检查内容：设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.4 | 安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.5 | 检修通道、梯子、扶手 | 专用 | △ | 检查内容：带式输送机两侧检修行人通道、梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 架空索道运输 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 架空索道的承载钢丝绳和 牵引钢丝绳 | 基本 | △ | 检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 架空索道的制动系统 | 基本 | ■ | 检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。 |  |  |
| 5.3 | 架空索道的控制系统 | 基本 | △ | 检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置是否与批复的安全设施设计一致；架空索道的控制系统安全检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全验收评价报告、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.4 | 线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施 | 专用 | △ | 检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.5 | 线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施 | 专用 | △ | 检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.6 | 站房安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：站房内安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 6 | 斜坡卷扬运输 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 提升装置，包括制动系统、控制系统 | 基本 | ■ | 提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 6.2 | 提升钢丝绳及其连接装置 | 基本 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全验收评价报告、《钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6.3 | 提升容器（包括箕斗、矿车和人车） | 基本 | △ | 检查内容：斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量是否与批复的安全设施设计一致。斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全验收评价报告、《检测检验报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6.4 | 阻车器、安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：阻车器、安全挡车的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.5 | 斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施 | 专用 | △ | 检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.6 | 防止跑车装置 | 专用 | △ | 检查内容：防跑车保护装置是否与批复的安全设施设计一致；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全验收评价报告、《检测检验报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6.7 | 防止钢轨及轨梁整体下滑的措施 | 专用 | △ | 检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 四、防排水                                                 验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流改道工程及河床加固 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 导流堤 | 基本 | △ | 检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 明沟 | 基本 | △ | 检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 桥涵 | 基本 | △ | 检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.5 | 河床加固工程 | 基本 | △ | 检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地表截排水工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地表截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 地表排洪沟（渠） | 基本 | △ | 检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 防洪堤 | 基本 | △ | 检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下水疏/堵工程及设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 疏干井 | 基本 | △ | 检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 放水孔 | 基本 | △ | 检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 疏干巷道 | 基本 | △ | 检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 防渗帷幕 | 基本 | △ | 检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.5 | 防水矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 3.6 | 疏干设备 | 基本 | △ | 检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.7 | 截渗墙 | 基本 | △ | 检查内容：截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.8 | 防水门 | 专用 | △ | 检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下水头（水位）、涌水量监测设施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 地下水头（水位）监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地下水头（水位）监测设施的位置、数量。 检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 涌水量监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等。 检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 水泵 | 基本 | △ | 检查内容：水泵的型号和数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 管路 | 基本 | △ | 检查内容：管路的管径、壁厚等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 五、供配电及通信、监测监控系统                                      验收人（签字）：                      年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿山电源、线路、地面和井下供配电系统 | 基本 | ■ | 检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告，现场检查。 |  |  |
| 1.2 | 各级配电电压等级 | 基本 | △ | 检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.3 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气设备类型 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 排水系统的供配电设施 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 变、配电室的金属丝网门 | 基本 | △ | 检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架空线路及电缆 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 采场架空线路 | 基本 | △ | 检查内容：检查架空线路载流导体型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.2 | 高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷及电气保护 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 架空线路防雷设施 | 基本 | △ | 检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.3 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 4.4 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.5 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 接地电阻 | 基本 | △ | 检查内容：有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.3 | 总接地网、主接地极 | 基本 | △ | 检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 6 | 牵引网络 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 直流牵引变电所电气保护设施 | 基本 | △ | 检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.2 | 直流牵引网络安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.3 | 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.4 | 牵引变电所接地设施 | 专用 | △ | 检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 采矿场和排土场照明设施 | 基本 | △ | 检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 7.2 | 采场变、变配电室应急照明设施 | 专用 | △ | 检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 8 | 通信 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 通信联络系统 | 专用 | △ | 检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
| 8.2 | 信号系统 | 专用 | △ | 检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 9 | 监测监控系统 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 监测监控系统的设备 | 专用 | △ | 检查内容：监测监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9.2 | 视频监控室 | 基本 | △ | 视频监控室面积、室内配置是否符合批复的安全设施设计。 |  |  |
| 9.3 | 视频监控系统 | 专用 | △ | 视频监控系统的功能、覆盖范围、监控点数量、安装位置、电缆敷设等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
| 9.4 | 视频信息管理 | 专用 | △ | 视频信息储存、保存是否符合安全设施设计及相关管理要求一致。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 六、排土场                                                验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 场址 | 基本 | ■ | 检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 1.2 | 底部排渗设施 | 专用 | △ | 检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排土工艺 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 基本 | △ | 检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 铁路车档 | 专用 | △ | 检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 截（排）水设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 排水隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 截洪坝 | 基本 | △ | 检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排土场安全措施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 堆石坝等拦挡防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其他相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 地基处理措施 | 专用 | △ | 检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 4.3 | 排土场监测 | 专用 | △ | 检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

七、破碎系统                                           验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸矿平台 | 基本 | ■ | 检查内容：破碎站卸矿平台是否有足够的调车宽度，卸矿地点应是否设置牢固可靠的挡车设施。卸矿平台外侧临崖边缘安全挡墙是否符合要求。 检查方法：查阅设计及施工图、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 受料仓容积 | 基本 | △ | 检查内容：受料仓的有效容积是否小于2辆卡车的卸料量。检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 3 | 一破龙口安全防护措施 | 专用 | ■ | 检查内容：一破龙口是否安装防护罩，防护罩是否坚固可靠、与设备运行实现安全闭锁，有效防止人员坠入；是否悬挂龙口工安全操作规程和警示标志，并配备保险带。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 4 | 振动筛安全防护措施 | 专用 | △ | 检查内容：振动筛周边是否设置检修平台，平台外侧是否设防护栏；振动筛卸料口“三边”是否设置隔离防护设施。检查方法：现场检查。 |  |  |
| 5 | 跨越输送带安全防护措施 | 专用 | △ | 跨越输送带的地点，是否设置带有栏杆和扶手的跨线桥。 |  |  |
| 6 | 输送带下部安全防护措施 | 专用 | △ | 检查内容：带式输送机下部有人员行走或作业的，是否有防止坠物、输送带转动部件伤害的安全措施。检查方法：现场检查。 |  |  |
| 7 | 胶带输送机 | 按照“三、矿山开拓运输”的第四点要求执行 |  |  |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 八、安全管理                                              验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 检查方法：抽查相关规章制度和规程。 |  |  |
| 2 | 安全生产档案 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 档案类别 |  | △ | 检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 检查方法：抽查安全生产档案。 |  |  |
| 2.2 | 图纸资料 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。 检查方法：抽查相关图纸。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教育培训 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。 检查方法：抽查培训资料。 |  |  |
| 4 | 安全管理机构及人员资格 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全管理机构 |  | ■ | 检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。 |  |  |
| 4.2 | 特种作业人员 |  | △ | 检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。 |  |  |
| 5 | 个体防护 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。 |  |  |
| 6 | 安全标志 |  | △ | 检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 7 | 工伤保险 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险。 检查方法：查阅保险缴纳证明。 |  |  |
| 8 | 应急救援 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 应急预案 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。 |  |  |
| 8.2 | 应急组织与设施 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  |  |
| 8.3 | 应急演练 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。 检查方法：查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

附件6

浙江省金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收表

1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属地下矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。

2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规范性文件为检查的对照标准。

4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。

5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。否决项必须全部合格，否则不予通过验收。

6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。

- 一、程序符合性                                         验收人（签字）：                                 年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”情况 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全设施设计 |  | ■ | 检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  |  |
| 1.2 | 项目完工情况 |  | ■ | 检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。 |  |  |
| 1.3 | 安全设施验收评价 |  | ■ | 检查内容：是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关单位资质 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位 |  | ■ | 检查内容：矿山新建项目以及矿山企业自身没有施工能力改扩建项目，是否发包给符合国家规定资质的单位施工。 检查方法：查阅施工单位资质证书。 |  |  |
| 2.2 | 监理单位 |  | △ | 检查内容：施工过程聘请监理单位的，是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 检查方法：查阅监理单位资质证书。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 二、开拓与开采                                            验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采范围 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿区保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：矿区保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.2 | 中段（分段）保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：中段（分段）保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.3 | 井筒保安矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：井筒保安矿柱的留设范围是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全出口 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 通地表的安全出口 | 基本 | ■ | 检查内容：通地表的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2.2 | 中段和分段的安全出口 | 基本 | ■ | 检查内容：中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采矿方法 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 采矿方法的种类 | 基本 | △ | 检查内容：采矿方法的种类是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 采场的安全出口 | 基本 | △ | 检查内容：采场的安全出口的位置、数量及设置等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 采场点柱、保安间柱等 | 基本 | △ | 检查内容：采场点柱、保安间柱等的尺寸、形状和直立度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护） | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 3.5 | 采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施 | 专用 | △ | 检查内容：采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.6 | 工作面人机隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：人机隔离设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.7 | 自动化作业采区的安全门 | 专用 | △ | 检查内容：自动化作业采区安全门的设置是否与批复的安全设施设计一致；安全门与自动化采区信号联锁控制系统的可靠性。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 破碎系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 破碎站、皮带装矿和粉矿回收水平的安全出口 | 基本 | △ | 检查内容：溜破系统安全出口的数量、位置及设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 破碎硐室的独立回风道 | 基本 | △ | 检查内容：回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 4.3 | 主溜井的安全检查通道 | 基本 | △ | 检查内容：主溜井安全检查通道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 4.4 | 硐室支护 | 基本 | △ | 检查内容：破碎硐室的支护形式、支护参数。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告及施工图、竣工图。 |  |  |
| 4.5 | 设备护罩、梯子和安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：破碎硐室内的设备护罩、梯子和安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.6 | 自卸车卸矿点的安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 有轨运输巷道 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道 | 基本 | △ | 检查内容：人行道的宽度、高度是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 巷道支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 5.3 | 人行巷道的水沟盖板 | 专用 | △ | 检查内容：人行巷道水沟盖板的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 6 | 斜坡道与无轨运输巷道 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 人行道 | 基本 | △ | 检查内容：人行道的宽度、高度是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.2 | 巷道支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 6.3 | 斜坡道的缓坡段 | 基本 | △ | 检查内容：斜坡道缓坡段的坡度、长度、间距是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.4 | 斜坡道与无轨运输巷道躲避硐室 | 专用 | △ | 检查内容：躲避硐室的位置、断面、间距，支护形式是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.5 | 斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统 | 专用 | △ | 检查内容：交通信号系统设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.6 | 斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统 | 专用 | △ | 检查内容：门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人行天井与溜井 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 梯子间及防护网、隔离栅栏 | 专用 | △ | 检查内容：人行天井的梯子间及防护网、隔离栅栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7.2 | 井口安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7.3 | 废弃井口的封闭或隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：全部废弃井口的封闭或隔离设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 7.4 | 溜井井口安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：溜井井口安全挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 7.5 | 溜井口格筛 | 专用 | △ | 检查内容：溜井口格筛的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 8 | 硐室工程 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 爆破器材库 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 爆破器材库的位置和爆破器材贮存量 | 基本 | △ | 检查内容：爆破器材库的位置、爆破器材贮存量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.1.2 | 爆破器材库的独立回风道 | 基本 | △ | 检查内容：独立回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.2 | 动力油硐室 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 动力油硐室的位置和存油量 | 专用 | △ | 检查内容：动力油硐室的位置、存油量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 8.2.2 | 硐室的支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 8.2.3 | 动力油硐室的独立回风道 | 基本 | △ | 检查内容：动力油硐室的独立回风道的位置、断面是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.2.4 | 动力油硐室口的防火门 | 专用 | △ | 检查内容：动力油硐室口的防火门设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.2.5 | 动力油硐室栅栏门 | 专用 | △ | 检查内容：动力油硐室口的栅栏门设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 8.2.6 | 动力油硐室防静电措施 | 专用 | △ | 检查内容：动力油硐室的防静电措施，如电缆铠装、防静电地面、防静电接地等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.2.7 | 动力油硐室防爆照明设施 | 专用 | △ | 检查内容：动力油硐室照明设施是否具有防爆标志。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.3 | 装载站和卸载站 |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 硐室的支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 8.3.2 | 装载站和卸载站的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：装载站和卸载站的安全护杆的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.3.3 | 无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆 | 专用 | △ | 检查内容：无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.4 | 维修硐室 |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 硐室位置 | 专用 | △ | 检查内容：硐室的位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 8.4.2 | 硐室的支护 | 基本 | △ | 检查内容：破碎硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 8.4.3 | 栅栏门 | 专用 | △ | 检查内容：硐室口的栅栏门设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 9 | 放射性矿山 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 放射性矿山的防护措施 | 专用 | △ | 检查内容：防护措施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：工业场地边坡的安全加固及防护措施，如加固工程竣工报告、防护网等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10.2 | 崩落法、空场法开采时的地表塌陷或移动范围保护措施 | 专用 | △ | 检查内容：防护网、警示标志的设置位置及设置方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 三、箕斗井提升系统                                        验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 基本 | ■ | 检查内容：提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），定车装置（缠绕式提升），最大载重量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置 | 基本 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 罐道（包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道、钢丝绳罐道等） | 基本 | △ | 检查内容：罐道的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 提升容器 | 基本 | △ | 检查内容：提升容器的规格、数量，导向槽（器）与罐道的间隙，提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 井口、装载站、卸载站等处的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：井口、装载站、卸载站等处的安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 尾绳隔离保护设施 | 专用 | △ | 检查内容：尾绳隔离保护设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 防过卷、防过放设施、防坠设施 | 专用 | △ | 检查内容：防过卷、防过放设施、防坠设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 提升机房内的盖板、梯子和安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 10 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 11 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。 |  |  |
| 14 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告以及设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 15 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 16 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 17 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 四、罐笼井提升系统                                         验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 基本 | ■ | 检查内容：提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），定车装置（缠绕式提升），最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置 | 基本 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 罐道(包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道、钢丝绳罐道等) | 基本 | △ | 检查内容：罐道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 提升容器 | 基本 | △ | 检查内容：提升容器的规格、数量，导向槽（器）与罐道的间隙，提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 摇台或其他承接装置 | 基本 | △ | 检查内容：摇台或其他承接装置的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 梯子间及安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：梯子间及安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 井口和马头门的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：井口及井下马头门的安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 井口及井下马头门的安全门 | 专用 | △ | 检查内容：井口及井下马头门的安全门的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 井口及井下马头门处的阻车器 | 专用 | △ | 检查内容：井口及井下马头门处的阻车器的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 尾绳隔离保护设施 | 专用 | △ | 检查内容：尾绳隔离保护设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 11 | 防过卷、防过放、防坠设施 | 专用 | △ | 检查内容：防过卷、防过放、防坠设施的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置 | 专用 | △ | 检查内容：钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 提升机房内的盖板、梯子和安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 14 | 井口门禁系统 | 专用 | △ | 检查内容：井口门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 15 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅竣工图纸、安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 16 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 17 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 18 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 19 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  |  |
| 20 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 21 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 22 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 23 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 24 | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 五、混合竖井提升系统                                       验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐笼提升系统安全设施 | 专用 | △ | 见罐笼提升系统。 |  |  |
| 2 | 箕斗提升系统安全设施 | 专用 | △ | 见箕斗提升系统。 |  |  |
| 3 | 混合井筒中的安全隔离设施 | 专用 | ■ | 检查内容：混合井筒中的安全隔离设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 4 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 5 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 地面建筑物防雷设施； | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级、避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 10 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 11 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 六、电梯井提升系统                                         验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 基本 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置。钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 罐道 | 基本 | △ | 检查内容：罐道的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 轿厢 | 基本 | △ | 检查内容：轿厢的规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 控制系统 | 基本 | △ | 检查内容：控制系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 梯子间及安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：梯子间及安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 电梯间和梯子间进口的安全防护网 | 专用 | △ | 检查内容：电梯间和梯子间进口的安全防护网的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、竣工图纸。 |  |  |
| 8 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 11 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施。是否与批复的安全设施设计一致 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 14 | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 七、斜井提升系统                                          验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 专用 | ■ | 检查内容：提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置（包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置），最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 提升钢丝绳及其连接装置 | 专用 | △ | 检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致。钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 提升容器（含箕斗、矿车和人车） | 专用 | △ | 检查内容：提升容器的规格、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 防跑车装置 | 专用 | △ | 检查内容：防跑车装置的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 人行道与轨道之间的安全隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：人行道与轨道之间的安全隔离设施的形式、设置参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 梯子和扶手 | 专用 | △ | 检查内容：梯子和扶手的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 躲避硐室 | 专用 | △ | 检查内容：躲避硐室的数量、位置、尺寸，支护形式和支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 9 | 人车断绳保险器 | 专用 | △ | 检查内容：人车断绳保险器的位置、型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 轨道防滑措施 | 专用 | △ | 检查内容：轨道防滑措施的形式、参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 11 | 提升机房内的安全护栏和梯子 | 专用 | △ | 检查内容：提升机房内的安全护栏和梯子设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 井口门禁系统 | 专用 | △ | 检查内容：井口门禁系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 井筒支护 | 基本 | △ | 检查内容：井筒的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或竣工图纸。 |  |  |
| 14 | 人行道 | 专用 | △ | 检查内容：人行道宽度和高度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 15 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 16 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 17 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 18 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  |  |
| 19 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 20 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 21 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 22 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 23 | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 八、带式输送机系统                                        验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种闭锁和机械、电气保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置；带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置；带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置；上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 设备的安全护罩 | 专用 | △ | 检查内容：设备的安全护罩是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 梯子、扶手 | 专用 | △ | 检查内容：梯子、扶手的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 支护 | 基本 | △ | 检查内容：支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 人行道 | 专用 | △ | 检查内容：人行道宽度和高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 电源、线路 | 基本 | △ | 检查内容：供电电源引自情况；线路回路数、型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 供电高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。 |  |  |
| 11 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 12 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 13 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 14 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 15 | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 九、通风、空气预热及制冷降温                               验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要通风井巷 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专用进风井及专用进风巷道 | 基本 | △ | 检查内容：专用进风井及专用进风巷道数量、位置、断面及支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 专用回风井及专用回风巷道 | 基本 | △ | 检查内容：专用回风井及专用回风巷道数量、位置、断面及支护是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 风井内的梯子间 | 专用 | △ | 检查内容：梯子间设置位置、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 风井井口和马头门处的安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏设置位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.5 | 通风构筑物 | 专用 | △ | 检查内容：风门、风墙、风窗、风桥等通风构筑物设置位置、规格是否与批复的安全设施设计及施工图一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主通风机 | 基本 | △ | 检查内容：主通风机型号、数量、位置、供电和通风机房的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2.2 | 通风机反风 | 专用 | △ | 检查内容：反风方式、反风设施设置、反风时间、反风效率是否与批复的安全设施设计一致 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 2.3 | 主通风机的备用电机 | 专用 | △ | 检查内容：主通风机的备用电机型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.4 | 主通风机的电机快速更换装置 | 专用 | △ | 检查内容：主通风机的电机快速更换装置的数量、位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.5 | 辅助通风机 | 专用 | △ | 检查内容：辅助通风机型号、数量和位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.6 | 局部通风机 | 专用 | △ | 检查内容：局部通风机型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.7 | 风机进风口的安全护栏和防护网 | 专用 | △ | 检查内容：风机进风口的安全护栏和防护网设置位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 2.8 | 控制系统 | 基本 | △ | 检查内容：通风系统控制设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 2.9 | 阻燃风筒 | 专用 | △ | 检查内容：阻燃风筒规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空气预热与制冷降温 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 防冻设施 | 专用 | △ | 检查内容：通地表的井口防冻设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 空气预热设施 | 专用 | △ | 检查内容：用于进风的井口和巷道硐口空气预热设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 制冷降温设施 | 专用 | △ | 检查内容：制冷降温设施位置和规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十、防治水                                                 验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流改道工程及河床加固 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 导流堤 | 基本 | △ | 检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 明沟 | 基本 | △ | 检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 桥涵 | 基本 | △ | 检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.5 | 河床加固工程 | 基本 | △ | 检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地表截排水工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地表截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 地表排洪沟（渠） | 基本 | △ | 检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 防洪堤 | 基本 | △ | 检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下水疏/堵工程及设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 疏干井 | 基本 | △ | 检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 放水孔 | 基本 | △ | 检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 疏干巷道 | 基本 | △ | 检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 防渗帷幕 | 基本 | △ | 检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.5 | 防水矿柱 | 基本 | ■ | 检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 3.6 | 疏干设备 | 基本 | △ | 检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.7 | 截渗墙 | 基本 | △ | 检查内容：截渗墙的布置形式、厚度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 露天开采转地下开采的矿山露天坑底防洪水突然灌入井下的设施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 露天坑底所做的假底 | 基本 | △ | 检查内容：露天坑底所做的假底的结构形式和厚度等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 坑底回填层厚度 | 基本 | △ | 检查内容：坑底回填层厚度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热水充水矿床的疏水系统 | 基本 | △ | 检查内容：热水充水矿床的疏水系统设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 中段（分段）防水门 | 专用 | ■ | 检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 7 | 地下水头（水位）、水质、涌水量监测设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 地下水头（水位）监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地下水头（水位）监测设施的位置、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7.2 | 地下水水质监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地下水水质监测设施的位置、测量方式等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7.3 | 涌水量监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 8 | 探、放水工程及设备 | 专用 | △ | 检查内容：探水孔、放水孔及探放水巷道，探、放水孔的孔口管和控制闸阀，探、放水设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 9 | 降雨量观测站 | 专用 | △ | 检查内容：降雨量观测站内雨量器的位置、尺寸和记录设施等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 10 | 有突水可能工作面救生设施 | 专用 | △ | 检查内容：有突水可能工作面救生圈、安全绳等救生设施的位置、数量等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十一、排水系统                                             验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统 | 基本 | ■ | 检查内容：主水泵房、接力泵房的各种排水水泵、排水管路、控制系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 主水仓、井底水仓、接力排水水仓 | 基本 | △ | 检查内容：主水仓、井底水仓、接力排水水仓的大小、数量是否与批复的安全设施设计及施工图一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：排水沟的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 监测与控制设施 | 专用 | △` | 检查内容：排水系统的监测与控制设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门 | 专用 | △ | 检查内容：水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门的位置、规格、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门） | 专用 | △ | 检查内容：水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、竣工图纸。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十二、供水系统                                           验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施 类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水池 | 基本 | △ | 检查内容：供水水池的大小及位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 供水设备 | 基本 | △ | 检查内容：供水设备的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 供水管道 | 基本 | △ | 检查内容：供水管道的规格、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 井下用水地点 | 基本 | △ | 检查内容：井下用水地点的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十三、消防系统                                             验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供水系统 | 专用 | △ | 检查内容：消防供水系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 消防水池 | 专用 | △ | 检查内容：消防水池的大小、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 消防器材 | 专用 | △ | 检查内容：消防器材的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 火灾报警系统 | 专用 | △ | 检查内容：火灾报警系统是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 防火门、消火栓 | 专用 | △ | 检查内容：防火门、消火栓的规格、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 有自燃发火倾向区域的防火隔离设施 | 专用 | △ | 检查内容：有自燃发火倾向区域的防火隔离设施的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十四、充填系统                                             验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充填管路减压设施 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路减压设施的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计及一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 充填管路压力监测装置 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路压力监测装置的型号、数量、位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 充填管路排气设施 | 专用 | △ | 检查内容：充填管路排气设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施（包括针对物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的安全护栏及其他防护措施） | 专用 | △ | 检查内容：充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5 | 充填系统的事故池 | 专用 | △ | 检查内容：充填系统的事故池的大小、位置是否与批复的安全设施设计及一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 采场充填挡墙 | 专用 | △ | 检查内容：采场充填挡墙的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十五、供配电                                              验收人（签字）：                          年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿山电源、线路、地面和井下供配电系统 | 基本 | ■ | 检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 1.2 | 井下各级配电电压等级 | 基本 | △ | 检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.3 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 井下电气设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气设备类型 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 提升、通风、排水系统的供配电设施 | 基本 | △ | 检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 地表向井下供电电缆 | 基本 | △ | 检查内容：下井电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.2 | 井下高、低压电缆 | 基本 | △ | 检查内容：井下电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防雷及电气保护 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告和《防雷防静电检测报告》、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 地面架空线路转下井电缆处防雷设施 | 基本 | △ | 检查内容：架空线路上需装设避雷器的位置是否装设避雷器以及避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.3 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或设备调试记录、试验报告。 |  |  |
| 4.4 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.5 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 接地 | 基本 | △ | 检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 接地电阻 | 基本 | △ | 检查内容：主接地极断开时，井下总接地网上任一接地点测得的接地电阻值，每一移动式和手持式电力设备与最近的接地极之间的保护接地电缆芯线和其他接地线的电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 5.3 | 总接地网、主接地极 | 基本 | △ | 检查内容：井下总接地网构成，由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供电时分区井下总接地网的设置，井下各开采水平总接地网之间连接情况主要开采水平井下主接地极数量，主接地极材质、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 5.4 | 局部接地极 | 基本 | △ | 检查内容：局部接地极的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 6 | 牵引网络 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 直流牵引变电所电气保护设施 | 基本 | △ | 检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.2 | 直流牵引网络安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：检查接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.3 | 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量、距离是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.4 | 牵引变电所接地设施 | 专用 | △ | 检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 7 | 井下照明 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 照明电源线路 | 基本 | △ | 检查内容：电源线路的专用性是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7.2 | 灯具型式 | 基本 | △ | 检查内容：灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 7.3 | 避灾硐室应急供电设施 | 专用 | △ | 检查内容：应急供电电源容量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
| 7.4 | 变配电硐室应急照明设施 | 专用 | △ | 检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 设有带油设备的电气硐室的安全措施 | 基本 | △ | 检查内容：电气硐室、集油坑或混凝土挡墙的设置情况，混凝土挡墙的高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.2 | 变、配电硐室防火门、防火门、栅栏门 | 专用 | △ | 检查内容：防火门、防火门和栅栏门的数量、型式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.3 | 变（配）电硐室结构 | 基本 | △ | 检查内容：变（配）电所硐室：硐室的支护形式、支护参数、地面标高、出口等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.4 | 动力油储存硐室防静电 | 专用 | △ | 检查内容：电气连接间距、连接导线规格、接地电阻值是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 8.5 | 动力油储存硐室防爆 | 专用 | △ | 检查内容：灯具安装方式，防护结构是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十六、安全避险“六大系统”                                验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 有毒有害气体监（检）测 | 专用 | △ | 检查内容：有毒有害气体监（检）测的传感器（在线式的一氧化碳或二氧化氮、烟雾、硫化氢、二氧化硫等；便携式一氧化碳、氧气、二氧化氮、温度等）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 通风系统监测 | 专用 | △ | 检查内容：通风系统监测的传感器（风速、风压、开停等）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 视频监控 | 专用 | △ | 检查内容：视频监控的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 地压监测 | 专用 | △ | 检查内容：地压监测设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.5 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员定位系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 硬件 | 专用 | △ | 检查内容：人员定位系统的硬件（主机、传输接口、读卡器、识别卡、传输线缆）种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 软件功能 | 专用 | △ | 检查内容：人员定位系统的软件功能是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急避险系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 自救器与逃生用矿灯配备 | 专用 | △ | 检查内容：自救器与逃生用矿灯配备情况与数量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识 | 专用 | △ | 检查内容：事故应急预案与井下避灾线路图准备情况以及路线标识设置情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 紧急避险设施 | 专用 | △ | 检查内容：紧急避险设施的规格、位置与配置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 紧急避险设施外部标识、标志 | 专用 | △ | 检查内容：标识牌、反光显示标志是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.5 | 管缆及设备接入 | 专用 | △ | 检查内容：管缆及设备接入口的密封措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.6 | 避灾硐室进出口隔离门 | 专用 | △ | 检查内容：隔离门、设防水头高度是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.7 | 避灾硐室对有毒有害气体的处理能力 | 专用 | △ | 检查内容：有毒有害气体的处理能力，配备的空气净化及制氧或供氧装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 3.8 | 避灾硐室内配备的检测报警装置与备用电源 | 专用 | △ | 检查内容：检测报警装置与备用电源的配备情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.9 | 避灾硐室内配备的生存设施 | 专用 | △ | 检查内容：避灾硐室内配备操作说明、食品、饮用水、急救箱、工具箱和人体排泄物收集处理装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.10 | 避灾硐室支护 | 基本 | △ | 检查内容：硐室的支护形式、支护参数是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 压风自救系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 压风自救设备 | 专用 | △ | 检查内容：自救器型号及数量、压风自救管道系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 出口风压、风量 | 专用 | △ | 检查内容：出口风压、风量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.3 | 日常检查与维护工作 | 专用 | △ | 检查内容：日常检查与维护工作记录是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供水施救系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供水施救设备 | 专用 | △ | 检查内容：供水施救管道系统的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 5.2 | 出口水压、水量 | 专用 | △ | 检查内容：出口水压、水量是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 5.3 | 日常检查与维护工作 | 专用 | △ | 检查内容：日常检查与维护工作记录是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 6 | 通信联络系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 有线通信联络硬件 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络硬件的种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6.2 | 有线通信联络功能 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络的功能是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.3 | 有线通信联络线缆敷设 | 专用 | △ | 检查内容：有线通信联络的电缆敷设路由、方式是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.4 | 无线通信联络系统 | 专用 | △ | 检查内容：无线通信联络系统的设备种类、数量、安装位置、功能是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 6.5 | 维护与管理 | 专用 | △ | 检查内容：台账、记录、报表是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十七、排土场                                              验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 场址 | 基本 | ■ | 检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计及一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 1.2 | 底部排渗设施 | 专用 | △ | 检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排土工艺 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 基本 | △ | 检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 铁路车档 | 专用 | △ | 检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 截（排）水设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 排水隧洞 | 基本 | △ | 检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 截洪坝 | 基本 | △ | 检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排土场安全措施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 堆石坝等拦挡防护措施 | 基本 | △ | 检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其它相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4.2 | 地基处理措施 | 专用 | △ | 检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 4.3 | 排土场监测 | 专用 | △ | 检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 十八、安全管理                                           验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 检查方法：抽查相关规章制度和规程。 |  |  |
| 2 | 安全生产档案 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 档案类别 |  | △ | 检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 检查方法：抽查安全生产档案。 |  |  |
| 2.2 | 图纸资料 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通信系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 检查方法：抽查相关图纸。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教育培训 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进地下矿山的作业人员，是否进行了不少于72h的安全教育和考试合格，并由老工人带领工作至少4个月；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。 检查方法：抽查培训资料。 |  |  |
| 4 | 安全管理机构及人员资格 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全管理机构 |  | ■ | 检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。 |  |  |
| 4.2 | 特种作业人员 |  | △ | 检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。 |  |  |
| 5 | 个体防护 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。 |  |  |
| 6 | 安全标志 |  | △ | 检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合《矿山安全标志》（GB14161）要求的安全警示标志。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 7 | 工伤保险 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险。 检查方法：查阅保险缴纳证明。 |  |  |
| 8 | 应急救援 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 应急预案 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。 |  |  |
| 8.2 | 应急组织与设施 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  |  |
| 8.3 | 应急演练 |  | △ | 检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。 检查方法：查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

附件7

浙江省金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施竣工验收表

1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属矿山尾矿库建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。

2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规范性文件为检查的对照标准。

4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。

5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。否决项必须全部合格，否则不予通过验收。

6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。

- 一、程序符合性                                             验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施 类别 | 检查类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”情况 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全设施设计 |  | ■ | 检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  |  |
| 1.2 | 项目完工及试运行 |  | ■ | 检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的《安全设施设计》完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运行，具备安全生产条件，并提交自查报告。 检查方法：查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告。 |  |  |
| 1.3 | 安全设施验收评价 |  | ■ | 检查内容：是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为符合安全验收条件。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告及相关附件。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关单位资质 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 施工单位 |  | ■ | 检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。 检查方法：查阅施工单位资质证书。 |  |  |
| 2.2 | 监理单位 |  | △ | 检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 检查方法：查阅监理单位资质证书、施工监理报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程地质勘察 |  | △ | 检查内容：是否由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。 检查方法：查阅地质勘察单位资质证书、工程地质勘察报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑材料质量保证资料 |  | △ | 检查内容：建筑材料有无具有出厂合格证，检测检验是否符合国家有关规定。 检查方法：查阅验收评价报告，建筑材料出厂合格证及其他由检测部门出具的检测合格报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 二、总平面布置                                              验收人（签字）：                             年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库地质灾害与雪崩防护设施 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 尾矿库泥石流防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库泥石流灾害防护设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.2 | 库区滑坡治理设施 | 专用 | △ | 检查内容：库区滑坡治理设施是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.3 | 库区岩溶治理设施 | 专用 | △ | 检查内容：库区岩溶治理设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 1.4 | 高寒地区的雪崩防护设施 | 专用 | △ | 检查内容：高寒地区的雪崩防护设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 尾矿库下游动迁情况 | 专用 | ■ | 检查内容：尾矿库下游是否按安全设施设计要求实施动迁。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 三、坝体工程                                              验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿坝 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 初期坝 | 基本 | ■ | 检查内容：坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.2 | 堆积坝 | 基本 | ■ | 检查内容：坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.3 | 副坝 | 基本 | ■ | 检查内容：坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.4 | 挡水坝 | 基本 | ■ | 检查内容：坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
| 1.5 | 一次建坝尾矿坝 | 基本 | ■ | 检查内容：坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：现场检查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 堆积坝坝面防护设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 堆积坝护坡 | 基本 | △ | 检查内容：坝面护坡的型式、结构尺寸等是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 坝面排水沟 | 基本 | △ | 检查内容：坝面排水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 坝肩截水沟 | 基本 | △ | 检查内容：坝肩截水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾矿坝坝体排渗设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 贴坡排渗 | 专用 | △ | 检查内容：贴坡排渗的范围、厚度，贴坡施工及反滤料的指标是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 自流式排渗管 | 专用 | △ | 检查内容：自流式排渗管的平面位置、数量、管材型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 管井排渗 | 专用 | △ | 检查内容：管井排渗的平面位置、数量、管材型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 垂直-水平联合自流排渗 | 专用 | △ | 检查内容：垂直-水平联合自流排渗的型式、平面位置，管材的型式、数量、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.5 | 虹吸排渗 | 专用 | △ | 检查内容：虹吸排渗的平面位置、数量、管材型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.6 | 辐射井 | 专用 | △ | 检查内容：辐射井的平面位置、数量、型式、结构尺寸，各部位的钢筋、混凝土的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性要求是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.7 | 排渗褥垫 | 专用 | △ | 检查内容：排渗褥垫的平面位置、厚度、型式、结构尺寸等，褥垫施工及反滤料的指标是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.8 | 排渗盲沟（管） | 专用 | △ | 检查内容：排渗盲沟（管）的平面位置、数量、型式、结构尺寸，盲沟施工及反滤料的指标等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 四、尾矿库库内排水设施                                     验收人（签字）：                                         年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水井 | 基本 | ■ | 检查内容：排水井的平面位置、标高、数量、型式、结构尺寸，各部位的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基坑处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 排水斜槽 | 基本 | ■ | 检查内容：排水斜槽的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸，各部位的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基坑处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 3 | 排水隧洞 | 基本 | ■ | 检查内容：排水隧洞的布置、标高、长度、衬砌型式、结构尺寸，衬砌的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，锚杆材料及类型、直径、布置情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 4 | 排水管 | 基本 | ■ | 检查内容：排水管的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸，各部位的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基坑处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 5 | 溢洪道 | 基本 | ■ | 检查内容：溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸，衬砌用块石、混凝土和钢筋的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基槽处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 6 | 消力池 | 基本 | △ | 检查内容：消力池的平面位置、标高、型式、结构尺寸，衬砌用块石、混凝土和钢筋的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基槽处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 五、尾矿库库周截排洪设施                                    验收人（签字）：                            年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拦洪坝 | 基本 | ■ | 检查内容：拦洪坝的坝址、型式、结构尺寸，填筑指标和地基处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 2 | 截洪沟 | 基本 | △ | 检查内容：截洪沟的平面位置、标高、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计及施工图一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 排水井 | 基本 | ■ | 检查内容：排水井的平面位置、标高、数量、型式、结构尺寸，各部位的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基坑处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 4 | 排洪隧洞 | 基本 | ■ | 检查内容：排水隧洞的布置、标高、长度、衬砌型式、结构尺寸，衬砌的钢筋、混凝土的强度，混凝土抗渗、抗冻、抗侵蚀性，锚杆材料及类型、直径、布置情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 5 | 溢洪道 | 基本 | ■ | 检查内容：溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸，衬砌用块石、混凝土和钢筋的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基槽处理情况是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。 |  |  |
| 6 | 消力池 | 基本 | △ | 检查内容：消力池的平面位置、标高、型式、结构尺寸，衬砌用块石、混凝土和钢筋的强度，混凝土的抗渗、抗冻、抗侵蚀性，基槽处理情况是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 六、干式尾矿运输                                          验收人（签字）：                                          年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车运输 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路参数 | 基本 | △ | 检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓和坡段等）是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 警示标志 | 专用 | △ | 检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 运输线路的安全护栏及挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.4 | 避让道 | 专用 | △ | 检查内容：主要运输道路及联络道的长坡道，汽车避让道是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.5 | 紧急避险车道 | 专用 | △ | 检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.6 | 卸料平台的安全挡车设施 | 专用 | △ | 检查内容：卸料平台的调车宽度、卸料地点挡车设施及其高度是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 带式输送机运输 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 胶带输送机系统的各种闭锁和电气保护装置 | 基本 | △ | 检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置；带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置，烟雾报警装置、软启动装置；上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 设备的安全护罩 | 专用 | △ | 检查内容：设备的安全护罩设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：安全护栏的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.4 | 梯子、扶手 | 专用 | △ | 检查内容：梯子、扶手的位置、数量、规格是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 七、尾矿库辅助设施                                         验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本安全辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 尾矿库交通道路 | 基本 | △ | 检查内容：尾矿库库区道路的设置是否与批复的安全设施设计及施工图一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.2 | 尾矿库照明设施 | 基本 | △ | 检查内容：尾矿库照明设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 1.3 | 通讯设施 | 基本 | △ | 检查内容：尾矿库通讯设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用安全辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 尾矿库管理站 | 专用 | △ | 检查内容：安全管理机构中尾矿库管理站的设置是否与批复的安全设施设计一致；特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.2 | 报警系统 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库报警设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.3 | 库区安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库库区安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2.4 | 安全标志 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库库区安全标志设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |
| 3 | 库内回水浮船、运输船防护设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全护栏 | 专用 | △ | 检查内容：回水浮船、运输船安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.2 | 救生器材 | 专用 | △ | 检查内容：回水浮船、运输船救生器材的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.3 | 固定设施 | 专用 | △ | 检查内容：回水浮船、运输船固定设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3.4 | 电气设备接地措施 | 专用 | △ | 检查内容：回水浮船、运输船电气设备接地措施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 八、尾矿库安全监测设施                                    验收人（签字）：                              年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区气象监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：库区气象监测设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 2 | 地质灾害监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：地质灾害监测设施是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 3 | 库水位监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：库水位监测点的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 4 | 干滩监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：干滩监测点的布置、监测方法、监测记录是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。 |  |  |
| 5 | 坝体表面位移监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：坝体表面位移监测点的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 6 | 坝体内部位移监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：坝体内部位移监测点的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
| 7 | 坝体渗流监测设施 | 专用 | △ | 检查内容：坝体渗流监测点的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 8 | 视频监控设施 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库视频监控设施的布置、监测设备是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告。 |  |  |
| 9 | 在线监测中心 | 专用 | △ | 检查内容：尾矿库在线监测中心的设置是否与批复的安全设施设计一致。 检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |

- 九、个体防护及应急救援                                    验收人（签字）：                               年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 存在问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全防护用品 |  | △ | 检查内容：生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 检查方法：查阅台账和发放记录、现场抽查佩戴使用情况。 |  |  |
| 2 | 工伤保险 |  | △ | 检查内容：生产经营单位是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险。 检查方法：查阅保险缴纳证明。 |  |  |
| 3 | 应急救援 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 应急预案 |  | △ | 检查内容：生产经营单位是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。 |  |  |
| 3.2 | 应急组织与设施 |  | △ | 检查内容：生产经营单位是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  |  |
| 3.3 | 应急演练 |  | △ | 检查内容：生产经营单位是否制定应急预案演练计划。 检查方法：查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
|  | 子项验收结论 |  |  |  |  |  |